| 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 тел. (383) 343-39-37, факс (383) 344-30-60, e-mail: rektorat@ssga.ru |  |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: |
| --- | --- |
| Администрация Карасукского района Новосибирской области | № 64 от 15 августа 2012 г. |

ГЕНЕРАЛЬНый ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том-II

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Руководитель проекта: ректор ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия» (СГГА) |  | А.П. Карпик |
| --- | --- | --- |

Новосибирск

2013

- Состав проекта

- Пояснительная записка – Том I Положение о территориальном планировании

- Пояснительная записка – Том II Материалы по обоснованию

- Карты – Том III Положение о территориальном планировании

- Карты – Том IV Материалы по обоснованию

- Электронная версия проекта - текстовая часть в формате docx; графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0; графическая часть в виде растровых изображений.

Содержание тома - III

| №п/п | Наименование карт, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельсовета (проектный план), М 1:25 000 | ГП-2 | 1 |
| 3 | Карта границ функциональных зон, М 1:25 000 | ГП-3 | 1 |

Содержание тома - IV

| №п/п | Наименование карт, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Карта существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями, использования территорий, территорий объектов культурного значения, ООПТ, современных границ поселения и населённых пунктов М 1:25 000 | ГП-4 | 1 |
| 2 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000 | ГП-5 | 1 |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

ЧАСТЬ 1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	9

ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	11

ГЛАВА 1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	11

1.1 Общие сведения	11

1.2 Краткая историческая справка	12

1.3 Климат	13

1.4. Рельеф	16

1.5. Гидрологические и гидрогеологические условия	16

1.6 Геологические и инженерно-геологические условия	18

1.7 Почвенный и растительный покров	25

1.8  Земельные ресурсы	34

1.9 Минерально-сырьевые ресурсы	43

1.10 Лесные ресурсы	44

1.11 Биоресурсы	45

1.12 Охотничьи и рыбные ресурсы	46

ГЛАВА 2 ПЛАНИРОВоЧНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	49

2.1 Планировочная структура территории сельсовета	49

2.2 Баланс территории	52

ГЛАВА 3 СИСТЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ	53

3.1 Памятники историко-культурного и археологического наследия	53

3.2 Особо охраняемые природные территории	56

3.3 Зоны с особыми условиями использования территории	59

ЧАСТЬ 3 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	63

ЧАСТЬ 4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	64

ГЛАВА 4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	64

4.1 Население и трудовые ресурсы	64

4.2 Прогноз численности населения	72

ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСОВЕТА	74

Глава 6 Социальная инфраструктура и жилищный фонд	77

6.1 Жилищный фонд	77

6.2 Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	79

ГЛАВА 7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	86

7.1 Планировочная организация территории	86

7.2 Функциональное зонирование территории	86

7.3 Планируемый баланс земель населённых пунктов	88

Глава 8. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	95

8.1 Железнодорожный транспорт	95

8.2 Автомобильный транспорт, дорожная сеть	95

ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	101

9.1 Водоснабжение	101

9.2 Водоотведение	106

9.3 Теплоснабжение	108

9.4 Газоснабжение	110

9.5 Электроснабжение	112

9.6 Связь	116

ГЛАВА 10 ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ	119

10.1 Учет местных ландшафтно-экологических условий при осуществлении градостроительной деятельности	119

10.2 Состояние атмосферного воздуха	120

10.3 Состояние водных объектов	122

10.4 Состояние почв и санитарная очистка территории	126

10.5 Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения	128

Глава 11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	131

11.1 Исходные данные	131

11.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	135

11.2.1. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90	135

11.2.2. Возможные последствия ЧС и их влияние  на функционирование проектируемой территории	136

11.2.3. Эвакуация населения	141

11.2.4. Инженерная защита населения	145

11.3 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	146

11.3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	146

11.3.2 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников	153

11.3.4 Природные чрезвычайные ситуации	154

11.3.5 Природно-очаговые, зоонозные инфекции и паразитарные заболевания	159

11.3.6 Оценка риска возникновения аварий для различных  видов ОПО в  Новосибирской области на основе статистических  данных по аварийности	160

11.3.7 Оценка обобщенного риска возникновения ЧС для  совокупности ОПО, расположенных в Новосибирской области	162

11.3.8 Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характер	163

11.4 Противопожарные мероприятия	169

11.5 Заключение	172

11.6 Выводы	174

ГЛАВА 12 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	175

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования Троицкий сельсовет Карасукского муниципального района Новосибирской области выполнен Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия» согласно с «Муниципальным контрактом № 64 от 15.08.2012 г. на выполнение работ по разработке проектов генеральных планов муниципальных образований Карасукского района Новосибирской области» и «Техническим заданием на разработку проектов генеральных планов муниципальных образований  Карасукского района Новосибирской области»

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Троицкого сельсовета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИП градостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па;

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития № 244 от 26 мая 2011 г.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Карасукского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Троицкого сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Троицкого сельсовета осуществлена применительно ко всей территории сельсовета. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план сельсовета утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Генеральный план Троицкого сельсовета  разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь реализации проекта) – 2022 г.

- II этап (расчетный срок реализации проекта) – 2032 г.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Карасукского муниципального района.

ЧАСТЬ 1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Комплексная Программа социально-экономического развития Троицкого сельсовета на 2011-2025гг. представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития  и планируемых эффективных методов и средств достижения указанных ориентиров.

Предполагаемые мероприятия:

- Асфальтирование  внутрипоселковых дорог в с. Рассказово, с. Троицкое,        п. Астродым.

- Благоустройство сел с озеленением.

- Строительство гаража для администрации Троицкого сельсовета.

- Увеличение границ поселений для индивидуального жилищного строительства.

- Соучастие в строительстве поливных участков в с. Троицкое.

- Участие в областной программе «Программа развития телекоммуникаций и инфраструктуры в населенных пунктах».

- Ремонт почтового отделения в с. Троицкое.

- Изготовление проектно-сметной документации строительства ДК в п. Озерное-Титово.

- Строительство парка Культуры и отдыха в с. Троицкое.

- Ремонт крыши и здания Астродымского сельского клуба и  Рассказовского сельского клуба.

- Уличное освещение в п.Озерное-Титово  мкр. Южный.

- Обустройство свалок  для твердых и бытовых отходов в с. Троицкое, в с. Сорочиха, в с. Рассказово.

- Строительство  спорткомплекса в с. Троицкое.

- Строительство памятника участникам ВОВ и труженикам тыла в п. Озерное-Титово.

- Строительство сторожек на кладбищах во всех селах.

- Открытие оптовых терминалов-складов в с. Рассказово для оптово-розничной торговли  со странами СНГ (Казахстан).

- Приобретение автомобиля – ГАЗЕЛЬ.

- Асфальтирование внутрипоселковых дорог в с. Сорочиха, п. Озерное-Титово.

- Строительство автобусных остановок  во всех населенных пунктах.

- Благоустройство сел с озеленением.

- Обустройство компактных мест застроек (освещение, водопровод, теплотрасса) в с. Троицкое – 3места, в с. Сорочиха – 1место.

- Обустройство компактных мест застроек (освещение, водопровод, теплотрасса) в п. Астродым – 2места, в с. Рассказово – 3места.

- Строительство спорткомплекса в п. Озерное-Титово мкр. Южный.

- Строительство подъездных путей и дорог к свалкам для твердо-бытовых  и органических отходов.

- Строительство стелы на въезде в административный центр мо Троицкого сельсовета.

- Строительство водопровода в п. Озерное-Титово.

- Благоустройство сел с озеленением.

Стратегическими приоритетами определено следующее:

- Увеличение численности населения, рост уровня жизни, доходов населения, формирование развитого рынка социальных услуг и обеспечение их доступности для жителей поселения, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг.

- Сохранение и улучшение здоровья людей, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

- Обеспечение гарантий прав населения на получение качественного образования; повышение доступности дошкольного образования, сохранение здоровья детей в общеобразовательных учреждениях, содействие всестороннему развитию личности.

- Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия села.

- повышение уровня здоровья и формирование здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта.

- Развитие и эффективное использование трудового потенциала  поселения, повышение заработной платы работников,  создание условий для реализации трудовых прав граждан.

- Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечение адресной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

- Стабильное, устойчивое развитие сельского хозяйства.

- Эффективное развитие транспортной системы, удовлетворяющей потребностям  в перевозках грузов и пассажиров.

- Повышение инвестиционной привлекательности

- Обеспечение удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.

ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 1 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Общие сведения

Территория Троицкого сельсовета расположена  в Юго-Западной части  Новосибирской области на расстоянии 405 км от областного центра  г.Новосибирска, в 20 км от районного центра г.Карасук и в 20км от ближайшей железнодорожной станции Карасук. Протяженность поселения с севера на юг составляет  17,4 км. и с запада на восток 19 км.

Граничит на севере с Баганским районом, на северо-западе со Знаменским сельсоветом, на западе со Студеновским сельсоветом, на северо-востоке с Благодатским сельсоветом, на востоке с г.Карасук, на юго-востоке с Михайловским сельсоветом, на юге - с Алтайским краем.

Рисунок 1.1.1. Положение Троицкого сельсовета в системе расселения

В состав Троицкого сельсовета входят 5 населенных пунктов - : п. Астродым, п.Озёрно-Титово, с.Рассказово, с.Сорочиха, с.Троицкое, последний является административным центром.

Общая площадь территории сельсовета составляет 330 кв. км (7 % территории района), в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 28740 га, земель населенных пунктов 394 га, земель запаса 61 га.

Численность населения сельсовета на 01.01.2012г. составляет 2139 человек, или 4,5% от населения Карасукского района. Плотность населения составляет 6  чел./км2, что около 2 раз ниже средне районного значения плотности населения, которое составляет около 11 чел./км2.

Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью автомобильных дорог общего пользования протяженностью 137 км, в т.ч. с твердым покрытием 137 км, внутрипоселковая улично-дорожная сеть  - 26 км,  в т.ч. с твердым покрытием 26 км.

Транспортное сообщение административного центра сельсовета с районным  центром осуществляется по дороге регионального значения «992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук».

1.2 Краткая историческая справка

Хронология событий:

1700 году была основана деревня Кошкуль.

1896 год - на территории района основаны первые переселенческие деревни.

1897 год - участок Косогор назван деревней Новотроицк.

1898 год – деревня Новотроицк переименована в деревню Троицк.

1930 год - образован Троицкий сельский совет. В состав сельского совета входила одна деревня Троицк.

1940 год - к Троицкому сельскому совету был присоединён Кошкульский сельский совет, в состав которого входили деревни Старый-Кошкуль и Новый-Кошкуль.

До 1935 года на территории сельского совета было два колхоза «Оборона» и «Им.Кирова». В 1935 году они объединились в один колхоз «Им.Кирова».

1950 году - колхоз «Весёлое поле» д.Новый-Кошкуль и колхоз «Великий Октябрь» д.Старый-Кошкуль объединяются в колхоз им.Хрущёва, который позже переименован в колхоз «Рассвет».

1958 год - колхозы «Им.Кирова» и колхоз «Рассвет»  объединяются в один колхоз «Им.Кирова».

С 5 мая 1993 года по 26 марта 1999 года вместо колхоза «Им.Кирова» был сельскохозяйственный производственный кооператив «Им.Кирова».

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 № 1617 деятельность Троицкого сельского Совета народных депутатов прекращена.

С октября 1993 г. по декабрь 1996 г. действует администрация Троицкого сельсовета.

С декабря 1996 г. действуют органы местного самоуправления – Совет депутатов и администрация муниципального образования Троицкого сельсовета. Устав муниципального образования зарегистрирован в учреждении юстиции 11.12.1998.

26 марта 1999 года кооператив переименован в колхоз «Кирова».

1.3 Климат

## Климат и температурный режим. Климат Троицкого сельсовета резко континентальный с жарким летом, холодной зимой и слабым увлажнением суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Абсолютная минимальная температура воздуха – 470с, абсолютная максимальная температура + 400с. Средняя температура января (самого холодного месяца) составляет – 19,40с. Средняя продолжительность периода с отрицательными температурами 240 - 245 дней, с положительными температурами 120 - 125 дней. Холодный период длится 174 дня. положительные температуры начинаются с апреля. температурный режим обуславливает изменение атмосферного давления  и  направление преобладающих ветров.

Таблица 1.3.1  Средняя максимальная, среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, норма осадков

| Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ср. макс., t °С | -12,2 | -10,3 | -2,6 | 8,1 | 17,5 | 24 | 25,7 | 22,2 | 16,6 | 6,8 | -2,9 | -8,9 | 7 |
| Средняя, t °C | -19,8 | -18,5 | -11,8 | 1,0 | 11,2 | 17,6 | 19,8 | 17,0 | 11,0 | 2,0 | -8,8 | -16,5 | 0,4 |
| Ср. мин., t °C | -20,1 | -19,1 | -11,8 | -1,7 | 5,6 | 12,3 | 14,7 | 11,7 | 6,4 | 0 | -9,1 | -16,4 | -2,3 |
| Норма осадков, мм | 19 | 14 | 15 | 24 | 36 | 58 | 72 | 66 | 44 | 38 | 32 | 24 | 442 |

Продолжительность отопительного периода 219 суток при среднесуточной температуре ≤ 80С. Продолжительность периода при среднесуточной температуре ≤ 00С равна 174 суткам.

Рисунок 1.3.1. Средняя максимальная и средняя минимальная температура воздуха

Влажность воздуха. Троицкий сельсовет расположен в зоне недостаточного увлажнения. Годовое количество осадков колеблется в пределах от 522 до 157 мм. Среднее многолетнее количество осадков составляет 313 мм в год. Наибольшая средняя абсолютная влажность падает на июль-август, наименьшая – на январь-февраль.

Таблица 1.3.2. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность, % | 80 | 81 | 83 | 74 | 56 | 59 | 65 | 68 | 70 | 76 | 83 | 82 | 73 |

Атмосферные осадки. Среднее количество осадков в течение года составляет 280 мм.  В наиболее влажные годы осадков выпадает до 354 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится на летний период с максимумом в июле. В течение зимы количество осадков, в связи с низкими температурами воздуха, не велико, минимум выпадает в феврале-марте.

Таблица 1.3.3. Внутригодовое распределение осадков

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осадков, мм | 7 | 5 | 6 | 16 | 22 | 44 | 60 | 41 | 27 | 19 | 14 | 11 | 280 |

Снежный покров. Снежный покров лежит около 160 дней, с третьей декады октября до первой декады апреля. Средняя величина снежного покрова из наибольших высот за зиму составляет 24 см, максимальная – 53 см. Низкие зимние температуры при маломощном снежном покрове обусловливают сильное глубокое промерзание почв – до 32 м   и сравнительно медленное их оттаивание.  Вечномерзлые грунты отсутствует. Полностью разрушается снежный покров в течение 11-15 дней.

Рисунок 1.3.2 Повторяемость направлений ветра по основным румбам

Ветровой режим. Ветровой режим сельсовета характеризуется преобладанием юго-западного направления ветра с частыми переходами в летний период в северо-восточные румбы. В весенний период преобладают ветры юго-западного и южного направления, в летний восточный и северо-восточные направления.

Таблица 1.3.4. Повторяемость направлений ветра и штилей по основным румбам, (%)

| Румб | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 4 | 10 | 6 | 15 | 20 | 31 | 10 | 4 | 6 |
| II | 6 | 8 | 5 | 12 | 21 | 32 | 11 | 5 | 6 |
| III | 6 | 7 | 6 | 10 | 18 | 33 | 14 | 6 | 3 |
| IV | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 24 | 17 | 9 | 4 |
| V | 13 | 8 | 6 | 8 | 12 | 21 | 18 | 14 | 5 |
| VI | 15 | 12 | 8 | 9 | 9 | 15 | 18 | 14 | 5 |
| VII | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 12 | 6 |
| VIII | 13 | 15 | 10 | 8 | 9 | 15 | 16 | 14 | 7 |
| IX | 8 | 10 | 6 | 10 | 15 | 23 | 18 | 10 | 8 |
| X | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 | 18 | 7 | 5 |
| XI | 7 | 5 | 4 | 10 | 17 | 34 | 16 | 7 | 5 |
| XII | 5 | 7 | 5 | 11 | 20 | 34 | 13 | 5 | 6 |
| Год | 9 | 9 | 7 | 10 | 15 | 26 | 15 | 9 | 6 |

Скорость ветра имеет значительные колебания. Ветры со скоростью 15 и более м/сек. дуют в среднем 35 дней в году. В апреле и мае средняя скорость ветра составляет 5,4 и 5,5 м/сек, самыми тихими месяцами являются июль и август. Средняя скорость ветра в эти месяца составляет 3,6 и 3.7 м/сек.

Таблица 1.3.5 Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра, м/с | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |

1.4. Рельеф

Территория Троицкого сельсовета расположена на северо-западе Карасукского района. Рельеф сельсовета гривно-лощинного характера. Гривы вытянуты с северо-востока на юго-запад. Длина их колеблется от 2 до 10 км, ширина 0,3-1,0 км, относительная высота 5 - 15 м. Уклоны на пашне не превышают 1°. Высота местности 80-110 метров над уровнем моря.

1.5. Гидрологические и гидрогеологические условия

Поверхностные воды. Гидрография Троицкого сельсовета представлена многочисленными озерами, рекой Карасук, и водохранилищами. Озера, как правило, мелководные, имеют плоское дно, средняя глубина не превышает 3 м. Значительная часть соленые и горько-соленые.

Река Карасук относится к бассейну замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья. Она берет начало на Приобском плато в небольшом болоте, протекает по равнинной местности и оканчивается цепью мелких озёр. Река Карасук течет в юго-западном направлении по днищу широкой ложбины в Кулундинской степи. Карасук типично степная река с широкой, слабовыраженной долиной, извилистым, зарастающим руслом изобилует на всем протяжении мелкими перекатами и протяженными глубокими плесами. В конце среднего течения от реки ответвляются несколько сухих в межень проток, через которые в период паводка часть стока уходит в бассейны рек Баган и Бурла. Среднемноголетний сток реки Карасук составляет 2.54 м3/сек, средний максимальный расход воды равен 75,4 – 88,5 м3/сек. Питание на 90-95% снеговое, в летнюю межень сток выражен слабо. Прилегающая местность равнинная, местами заболоченная, открытая, ниже поросшая березовыми колками. Берега реки глинистые, крутые, высотой 4-8 метров. Русло реки подвержено деформациям, сложено песками и супесями, илистое, летом зарастает водной растительностью.

Река имеет среднее течение, долина не выражена, пойма – двусторонняя, открытая, луговая, шириной до 0,5-,2,5 км, ее ровная поверхность пересечена глубоко врезанными руслами притоков. Русло реки шириной 40-50 м, глубиной на перекатах – 0,2-0,4 м, на плесах – 3,5-5,0 м.

Река Карасук относится к району замкнутого стока. Паводковый период короткий, летом река сильно мелеет, ширина ее редко где превышает 3-6 метров. В зимний период сток практически отсутствует и река перемерзает.  Половодье резко выражено, начинается в середине апреля, заканчивается в середине мая, средняя продолжительность – около 36 дней. За это время проходит до 95 % годового стока объемом от 158 млн. м3 (максимальный) до 15,5 млн. м3 (минимальный объем). Максимальные расходы воды составляют в среднем около 120 м3/с. После спада половодья от многоводной реки остаются неглубокие плесы и почти сухие перекаты. Ледостав в основном приходится на начало ноября, средняя толщина льда колеблется по годам от 45 до 100 см. иногда и более. Вскрытие реки в конце апреля, половодье длится около 2 недель до начала мая, иногда сопровождается заторами льда и подтоплением некоторых населенных пунктов.

Таблица 1.5.1 Данные о водных объектах, расположенных на территории Троицкого сельсовета

| Название водного объекта | Площадь, га |
| --- | --- |
| озеро «Кротово» | 382,947 |
| озеро «Кузган» | 474,425 |
| озеро «Малое Черное» | 217,347 |
| озеро «Титово» | 454,472 |
| озеро «Астродым» | 719,567 |
| озеро «Журавлинное» | 404,332 |
| озеро «Гусиное» | 43,815 |
| озеро «Малое Соленое» | 28,858 |
| озеро «Большое Соленое » | 50,117 |
| река «Карасук» | 36,258 |

На территории Троицкого сельсовета расположено множество озер, максимальная площадь водного зеркала среди которых у озера Астродым достигает 7,19 км2. По своей форме все озера напоминают вогнутую чашу с плоским дном либо замкнутые конечно-сточные котловины. Озера мелкие, глубина их редко превышает 3-4 метра, значительная часть из них - соленые и горько-соленые.

Общая площадь водных объектов составляет около 31,11 км2 и занимает около 9 % территории сельсовета.

Подземные воды. Грунтовые воды (верховодка) залегает на глубине 5-10 м и разнородны по степени и характеру засоления. Воды, залегающие на глубине 300-350 м пресные или слабосоленые используются для водоснабжения населения, жесткость 5-10 мг/экв., без запаха, прозрачность 15-25 см.

По степени морозоопасности грунты в зоне промерзания по положению УГВ являются практически непучинистыми, но при замачивании и последующем промерзании грунты могут проявляться сильнопучинистые свойства.

1.6 Геологические и инженерно-геологические условия

Карасукский район, в состав которого входит Троицкий сельсовет, расположен на юго-восточной окраине Западно-Сибирской плиты, в зоне перехода погребенных герцинских структур Колывань-Томской складчатой области и сочлененных с ними более древних каледонских образований.

В геологическом строении территории Карасукского района принимают участие мезозойские и кайнозойские отложения, покрывающие палеозойский фундамент, который залегает на глубине 700-1400 и сложен значительно преобразованными осадочными и изверженными породами. Поверхность складчатого фундамента разбита разломами различного направления и амплитуд и образует блоковое строение преимущественно ромбовидного очертания. Мезозойско-кайнозойский осадочный чехол характеризуется горизонтальным и пологим залеганием накопленных отложений. Бурением здесь вскрыты отложения меловой, третичной и четвертичной систем.

Четвертичная система. Современные отложения представлены аллювиальными, озерными, озерно-болотными, аллювиально-озерными и эоловыми генетическими типами.

Аллювиальные и аллювиально-озерными отложениями распространены в долине р. Карасука и других мелких рек в пределах их пойменных террас. Аллювий рек  представляют собой сложное чередование осадков пойменных и русловых фаций. Пойменные фации представлены серо-желтыми, желто-бурыми, голубовато-серыми и серыми суглинками с гидроокислами железа, иногда с карбонатными стяжениями и кристаллами гипса. Мощность суглинков 0,3-5,0 м. Русловые фации сложены серыми и темно-серыми песками и супесями с мощностями слоев 5-8 м. В осадках пойм иногда встречаются мелкие прослои рыхлых мергелей (гажи).

Озерные и озерно-болотные отложения распространены в современных котловинах озер и болот. Они представлены илами, иловатыми песками, супесями и суглинками. Имеются озера с минерализованными илами, которые содержат гипс. Мощность озерных отложений в малых озерах 3-8 м, в больших озерах по данным бурения может достигать 30 м.

Эоловые отложения представлены дюнными песками, навеянными ветром вдоль берегов больших озер. Пески светло-серые, мелко-, средне- и крупнозернистые, некарбонатные, с хорошей окатанностью зерен. В основании дюнных песков отмечаются погребенные почвы.

Верхний отдел. Покровные отложения сложены накоплениями речных пойм и озер. Они образуют сплошной чехол желто-бурого цвета мощностью 5-15 м. По составу – это пески, супеси и лессовидные суглинки. Пески и супеси тонко-мелкозернистые, обычно с примесью крупных хорошо окатанных  зерен, горизонтально и наклоннослоистые. Местами образуют столбчатую отдельность. Нижняя граница покровных отложений устанавливается по смене желто-бурой окраски серым цветом подстилающих пород.

Покровные отложения залегают обычно на отложениях карасукской свиты. Характер и условия их нахождения показаны на специальных разрезах и карте четвертичных отложений.

Минералогический состав покровных отложений однообразен и не отличается от состава краснодубровской свиты. В соседних районах на этом стратиграфическом уровне обнаружены крупные захоронения верхнепалеотической фауны – мамонтов, бизонов и др. Мощность покровных отложений 5-15 м. Эти отложения формируют современный рельеф.

Выделяются два генетических типа покровных отложений. Эоловые отложения слагают гривы в виде четко выраженных форм рельефа, ориентированные длинной осью в северо-восточном направлении. Делювиальные отложения образовались в результате сноса глинистых и песчаных частиц дождевыми и талыми водами с повышенных участков равнины и накопления их в пониженных формах рельефа – в западинах и блюдцах, в ложках, лощинах и у подножий склонов возвышений. Они представлены желто-бурыми и серовато-бурыми комковатыми суглинками с пятнами гидроокислов железа, реже с кристаллами гипса. В зависимости от конкретных ландшафтных условий на делювиях формируются различные типы почв – солонцовые, солончаковые и лугово-болотные. Делювиальные отложения залегают на покровных отложениях.

Эоловые и делювиальные отложения залегают в виде маломощного 4-6 м покрова на междуречных пространствах и  представлены песками, супесями и суглинками.

Покровные отложения широко распространены на юге Западно-Сибирской низменности в виде сплошного плаща на разных гипсометрических уровнях. Они характеризуются одинаковым гранулометрическим составом с преобладанием тонкозернистого материала в песках и супесях. В большинстве разрезов отмечается слоистая структура.

Верхний и средний отделы (нерасчлененные). Карасукская свита представлена серыми песчано-глинистыми отложениями, широко распространенными по рассматриваемой территории. Они выполняют погребенные древние долины и озерные котловины. По составу свита сложена серыми тонко-мелкозернистыми песками, глинистыми, голубовато-серыми суглинками и глинами. Породы пропитаны карбонатом. Конфигурация впадин и долин, выполненных отложениями карасукской свиты показаны на геологической карте. Свита перекрыта покровными отложениями. Погребенные долины и озерные котловины в рельефе не выражены. Нижняя граница свиты резкая, эрозионная. Для отложений карасукской свиты характерна частая смена пород, присущая аллювиальным и аллювиально-озерным отложениям. Мощность накоплений свиты 4-60 м.

Минеральный состав отложений карасукской свиты представлен кварцем до 55 %, полевым шпатом до 30 %. Глинистая фракция до 50 % состоит из каолинита с примесью гидрослюды. Тяжелая фракция состоит из эпидота-цоизита 40-45 %, роговой обманки 16-27 %, хлорит до 12 %.

Акцессорные минералы – циркон, сфен, турмалин, апатит, пироксен, гранат. Иногда встречается аутигенный марказит.

Выделенные комплексы фаунистических и растительных остатков позволяет отнести возраст карасукской свиты к верхам среднего и началу верхнего отдела четвертичной системы.

Средний отдел. Краснодубровская свита на рассматриваемой территории имеет ограниченное распространение, занимая, главным образом, возвышенные водораздельные части местности. В соседнем с юга Кулундинском Приобье она занимает более обширные пространства и представлена мощной толщей лессовидных суглинков и лессов.

Отложения краснодубровской свиты в разрезе постепенно сменяют осадки кочковской свиты и перекрываются отложениями карасукской свиты или покровными отложениями. Краснодубровская свита вскрыта многочисленными мелкими скважинами, где она представлена в верхней части разреза плотными бурыми суглинками, тонкопесчаными, лессовидными, пятнами обохренными, в нижней части переходящими в лесс, а в нижней части сложена буровато-серыми суглинками с прослойками лесса и тонкозернистого песка. В основании вскрытых разрезов залегает желто-серый лессовидный  карбонатный суглинок, местами с включениями карбонатных псевдомицелий. Наибольшая мощность краснодубровской свиты  достигает 15 м.

Суглинки краснодубровской свиты имеют кварцево-полевошпатовый состав легкой фракции, в глинистой составляющей преобладает каолинит в смеси с гидрослюдой. Тяжелая фракция состоит преимущественно из эпидот-цоизитовых и непрозрачных рудных минералов.Акцессорные минералы  представлены в основном цирконом, турмалином, анатазом. По содержанию выделяется роговая обманка до 16-20 %.

Краснодубровская свита крайне бедна растительными остатками и отличается палеонтологической скудностью. Однако есть упоминание об  нахождении в лессовидных суглинках костей мамонта, но в более северных районах. Редкая угнетенная фауна моллюсков и пыльца ксерофитных растений указывают на суровые, вероятно субаридные,  условия их накопления. По совокупности данных возраст краснодубровской свиты определяется временем максимального катунского оледенения.

Происхождение лессовидных отложений субаэральное, преимущественно  эоловые отложения (лессы), в разрезе которых часто встречаются горизонты погребенных почв.

Нижний и средний отдел. Кочковская  свита в нижней части характеризуется довольно выдержанным слоем в толще четвертичных глинистых отложений. На отдельных увалах она частично размыта, в связи с чем имеет небольшую мощность до 15 м и залегают непосредственно под покровными лессовидными породами. Кочковская свита представлена бурыми, коричневыми и красновато-бурыми песчаными глинами и тяжелыми суглинками, часто карбонатными, в большинстве случаев плотными комковатыми,  с обильными обломками давленных раковин мелких моллюсков. В двух вскрытых бурением разрезах свита состоит из однородных бурых глин мощностью 6 и 15 м. На размытых водоразделах кочковская свита перекрывается аллювиальными и аллювиально-озерными отложениями карасукской свиты или покровными отложениями.

Минеральный состав пород кочковской свиты изучен по разрезам скважин. Легкая фракция минералов имеет кварцево-полевошпатовый состав. Глинистая фракция составляет 50-60 % породы и сложена каолинитом с примесью гидрослюды. В тяжелой фракции преобладают минералы группы эпидота 50 %, рудные 30 %  и роговая обманка 6-10 %. Акцессорные минералы представлены цирконом анатазом, рутилом, турмалином, апатитом, гранатом, единичными зернами дистена и ставролита.

Возраст кочковской свиты соответствует интервалу от нижнего отдела четвертичной системы до первого среднего межледниковья. Отложения свиты формировались, по-видимому, в слабопроточных мелководных озерах и болотах, а также частично в субаквальных условиях под действием дождей и талых вод, а также почвенных процессов.

Кулундинская свита на рассматриваемой территории имеет ограниченное распространение. Она сложена желто-серыми и серовато-бурыми мелко- и разнозернистыми, большей частью слюдистыми, песками, реже супесями. Кулундинская свита залегает на размытой поверхности бурлинской серии и перекрыта верхнечентвертичными покоровными отложениями небольшой мощности. Мощность кулундинской свиты от 7 до 25 м. Свита представлена аллювиальными отложениями, характеризующимися резкой фациальной изменчивостью, сменой механического состава, типичной слоистостью и чистотой песков. В составе свиты имеются фаунистические остатки, позволяющим датировать свиту позднечетвертичным возрастом.

Неоген. Неогеновые отложения выделены в бурлинскую серию, сложенную бурыми и зелено-серыми обохренными глинами с прослоями мелкозернистых песков.

В отложениях павлодарской  свиты  обнаружены многочисленные костные остатки, принадлежащие гиппариону, носорогу, жирафу, мастадонту, оленю, антилопе и страусу. В формировании  павлодарской свиты участвуют озерно-аллювиальные отложения,  представленные прослоями песков, постепенно переходящие вверх по разрезу в глинистые толщи с характерными признаками озерных отложений, а также аллювиально-делювиальные отложения, сложенными темно-серыми  и коричневыми комковатыми глинами с прослоями погребенных почв.

По сумме данных отложения павлодарской свиты отнесены к верхнему миоцену и нижнему плиоцену.

Палеоген. Палеогеновые отложения здесь представлены, знаменской, атлымской и чеганской     свитами, сложенными песками, глинами и местами алевролитами и угленосными отложениями.

Эоценовые отложения отнесенные к люлинворской свите содержат морские опоковидные глины с прослойками кварцево-глауконитовых  алевролитов. Завершающая палеоген ганькинская свита представлен морскими серыми, зеленовато-серыми алевритовыми зеленоватыми глинами с прослойками алевролитов.

Мезозой и палеозой. Мезозойские и палеозойские отложения в пределах рассматриваемой территории залегают на глубинах от 700 до 1400 м от поверхности. Палеозойский фундамент датируется средне- и позднепалеозойским возрастом.

В геологическом строении территории сельсовета принимают участие мезозойские и кайнозойские отложения, залегающие на палеозойском фундаменте, погруженном у г.Карасука на глубину 920-1074 м.

Мезозойские отложения:

- Покурская свита нижне-верхнего мела (К1-2 РК).  Сложенная сероцветными мелкозернистыми песками, глинами, реже алевритами, вскрытой мощностью 100 м.

- Кузнецовская свита верхнего мела (К2 КZ) сложена морскими серыми и зеленовато-серыми  алевритовами глинами с прослоями мелкозернистых песков. Мощность свиты 93 м.

- Ипатовская свита. (К2ip). Песок серый с прослоями глин, мощностью 77 м.

- Славгородская свита верхнего мела (К2SL) представлена морскими глинами  и песками серых и зеленовато-серых тонов. Мощность свиты 47 м.

- Чаньканская свита (К2gn) сложена серыми песками с прослоями глин известковых зеленовато-серых. Мощность отложений 53 м.

Кайнозойские отложения:

- Люлинворская свита (эоцен) (Pg2ll)  – сложена морскими опоковидными глинами. Мощность свиты 126 м.

- Атлымская свита нижне-среднего олигоцена (Pg3at) представлена песками и глинами. В разрезе преобладают пески серые среднезернистые, которые являются водовмещающими, и глины серые плотные. Мощность отложений свиты 17 м.

- Новомихайловская и знаменская свиты среднего и верхнего олигоцена (Pg3 nm+zn) глины серые, синие, плотные и пески серые мелкозернистые. Общая мощность свит 98 м.

- Таволжанская и павлодарские свиты среднего миоцена-среднего плиоцена (N1tv-N1-2pv), отложения этих свит представлены озерными серыми, бурыми глинами с редкими прослоями мелкозернистых песков (преимущественно в верхах разреза). Суммарная мощность отложений свит составляет около 200 м.

- Верхнечетвертичные отложения  представлены лессовидными покровными супесями, суглинками и песками, мощностью 5-22 м.

Инженерно-геологические условия. Инженерно-геологическая обстановка в Карасукском районе определяется исключительно поверхностными четвертичными и современными отложениями. При этом благодаря наличию гривного рельефа и многочисленных озерных понижений  наблюдается пятнисто-полосчатое распределение отложений разных горизонтов четвертичной системы.

В геологическом  строении до исследуемой глубины 8 м. принимают участие субаэральные верхнечетвертичные отложения (sa III), представленные супесью от твердо до текучей консистенции и залегающие на озерно-аллювиальных средне-верхнечетвертичных суглинках карасукской свиты.

Выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ – 1 – Насыпной грунт – почвенно-растительный слой с включением строительного мусора. Мощность элемента 0,3 м.

ИГЭ – 2 – Супесь легкая, желто-бурого цвета, твердой консистенции, маловлажная, просадочная. Мощность элемента 2,0 метра.

ИГЭ - 3 - Супесь легкая, желто-бурого цвета, твердой консистенции, маловлажная, непросадочная. Мощность элемента 2,1 метра.

ИГЭ - 4 - Супесь легкая, желто-серого цвета, пластичной консистенции с маломощными прослойками и линзами текучей. Мощность элемента 2,8 метра.

ИГЭ – 5 - Суглинок тяжелый пылеватый, бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями карбонатов до 5-7 %.

Анализ материалов исследований и характеристика условий строительства.

- В основании фундамента сверху вниз залегают супеси от твердой (супесь легкая, желто-бурого цвета, твердой консистенции, маловлажная, просадочная. Мощность элемента 2,0 метра. и супесь легкая, желто-бурого цвета, твердой консистенции, маловлажная, непросадочная. Мощность элемента 2,1 метра.) до пластичной (супесь легкая, желто-серого цвета, пластичной консистенции с маломощными прослойками и линзами текучей. Мощность элемента 2,8 метра.) консистенции общей мощностью 6,9 метров, подстилаемые суглинком полутвердой консистенции (суглинок тяжелый пылеватый, бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями карбонатов до 5-7 %)  вскрытой мощностью 0,8 метров.

- Супесь легкая, желто-бурого цвета, твердой консистенции, маловлажная, просадочная. Относительная  просадочность при давлении 0,3 МПа составляет 0,012 . Начальное просадочное давление – 0,25 Мпа. При бытовом давлении грунты непросадочные. Величина относительной просадочности при этом составляет 0,0016. Тип просадочности – первый.

- Нормативная глубина промерзания грунтов – 220 см.

По степени морозоопасности грунты в зоне промерзания по положению уровня грунтовых вод являются практически непучинистыми, но при замачивании и последующем промерзании грунты могут проявлять сильнопучинистые свойства.

Таблица  1.6.1 Расчетные показатели физико-механических свойств грунтов

| Наименование показателей | Ед. изм | Инженерно-геологический разрез |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Супесь легкая, желто-бурого цвета, твердой консистенции, маловлажная, просадочная. | Супесь легкая, желто-бурого цвета, твердой консист., маловлажная, непросад. | Супесь легкая, желто-серого цвета, пластичной консист., с маломощным прослойками и линзами текучей. | Суглинок тяжелый, пылеватый, бурого цвета, полутвердой консистенции, с включениями карбонатов до 5-7 % |
| Плотность грунта природной влажности | г/см3 | 1,59 | 1,77 | 1,93 | 1,89 |
| Удельный вес грунта природной влажности | кн/м3 | 15,6 | 17,3 | 18,9 | 18,5 |
| Плотность грунта в водонасыщенном состоянии | г/см3 | 1,95 | 2,02 | 1,93 | 1,89 |
| Удельный вес грунта в водонасыщенном состоянии | кн/м3 | 19,1 | 19,8 | 18,9 | 18,5 |
| Модуль деформации грунта природной влажности | Мпа | 5 | 8 | 7 | 3 |
| Модуль деформации грунта в водонасыщенном состоянии | Мпа | 4 | 7 | 7 | 3 |
| Угол внутреннего трения грунта природной влажности | Град. | 23 | 23 | 24 | 17 |
| Угол внутреннего трения грунта в водонасыщенном состоянии | Град. | 23 | 22 | 24 | 17 |
| Удельное сцепление грунта природной влажности | КПа | 18 | 22 | 11 | 24 |
| Удельное сцепление грунта природной влажности | КПа | 5 | 5 | 11 | 24 |

1.7 Почвенный и растительный покров

Территория Троицкого муниципального образования расположена в III  Степной провинции, северо-кулундинской степной области, Барабинско-Пихтовской моноклинали, рельеф равнинный с чертами гривно-лощинного характера, свойственными Барабинской низменности. Проектируемая территория расположена в зоне луговых солонцеватых почв и солончаков. Почвенный покров на повышениях рельефа (гривах) представлен маломощным черноземом, а в межгравных понижениях – солонцами и солодями. Почвы в связи с особенностями рельефа подвержены ветровой эрозии (гривы), в межгривных понижениях из-за засоленности и солонцеватости отличаются невысоким естественным плодородием.

Рисунок 1.7.1 Почвенный покров

Почвы имеют аллювиальное происхождение и подстилаются третичными песками и глинами. Балл бонитета почвенного покрова: пашни-48; кормовых угодий-26; сельскохозяйственных угодий-37.

Характеристики состава почвенного покрова приведены ниже.

Солонцы лугово-черноземные распространены в лесостепной и степной полосе среди черноземных почв на участках рельефа с близкими грунтовыми водами и при дополнительном поверхностном увлажнении. Приурочены к понижениям древних речных террас, приозерным понижениям, слабодренированным равнинам. Они могут образовывать самостоятельные крупные массивы, но часто встречаются в комплексах с другими почвами. Формируются под разреженной и угнетенной полынной и типчаково-полынной растительностью.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Ad — дернина, маломощная, слаборазвитая;

А — гумусовый надсолонцовый горизонт мощностью от 3 до 25 см, серый или темно-серый, комковато-пьтлеватой. слоеватой или пластинчатой структуры; в осолоделых солонцах надсолонцовый горизонт делится на подгоризонты: А1 — гумусовый и А2 — осолоделый, белесый, слоеватый;

В1 — иллювиально-гумусовый, собственно солонцовый горизонт мощностью 10-15 см, темно-бурый или буро-черный, очень плотный в сухом состоянии, с характерной столбчатой, призматической или ореховатой структурой; по граням структурных отдельностей заметна темная глянцевая корочка;

В2 — второй солонцовый или подсолонцовый горизонт, слабее гумусирован, менее плотный, чем предыдущий, ореховатой структуры; иногда появляются выцветы легкорастворимых солей, выделения гипса и карбонатов.

Выцветы и прожилки легкорастворимых солей появляются, как правило, в подсолонцовом горизонте, но могут появляться и глубже 80 см; глубина появления выцветов гипса варьируется значительно; при содовом засолении гипс в профиле почв может отсутствовать;

ВС — солевой горизонт мощностью от 50-70 до 200-300 см, имеет окраску материнской породы, но осветлен выделениями солей, содержит пятна и прожилки карбонатов, кристаллы гипса и выцветы легкорастворимых солей;

С — материнская порода, имеет водоносный горизонт.

Содержание гумуса колеблется от 3 до 6 (10) % в степной и до 12% в лесостепной полосе. Часто содержание гумуса в солонцовом горизонте резко сокращается, но иногда в горизонте Вх его больше, чем в горизонте А1.

Реакция среды в почвах щелочная (pH 8-10), что связано с образованием соды в почве. Верхние надсолонцовые горизонты могут иметь нейтральную реакцию. Для солонцов лугово-черно-земных характерно высокое содержание обменного натрия в поглощающем комплексе; в горизонте В1 количество обменного натрия достигает 30-50% емкости поглощения, в горизонте A1 — меньше 10%, при содовом засолении — 15-20%. Емкость обмена в этих почвах высокая — 40-60 мг-экв на 100 г почвы.

Профиль почв четко разделяется на горизонты по содержанию илистой фракции и валовому составу. Верхний горизонт обеднен илом и полуторными окислами и несколько обогащен кремнеземом. Иллювиальные солонцовые горизонты обогащены илом и полуторными окислами. Гумусовый надсолонцовый горизонт всегда имеет более легкий механический состав, чем гумусовый — иллювиально-солонцовый. Солонцы характеризуются невысоким содержанием подвижных соединений фосфора.

Сельскохозяйственное использование солонцов возможно только при их мелиорации. В неорошаемых условиях гипсование особенно эффективно при снегозадержании и внесении органических удобрений. Из минеральных удобрений необходимо применение азотных и фосфорнокислых.

При мелиорации солонцов часто применяют глубокую вспашку для использования карбонатов кальция и гипса самой почвы — это самомелиорация солонцов. Глубина мелиоративной вспашки устанавливается в зависимости от мощности надсолонцового горизонта и глубины залегания карбонатов и гипса.

Солончаки луговые распространены в понижениях на высоких пойменных террасах, вокруг болот и озер. Формируются под разреженной растительностью, состоящей из аджерека, морской полыни, волоснеца, кермека и других, при залегании на глубине 1-2 м слабоминерализованных почвенно-грунтовых вод.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Ас — поверхность почвы покрыта небольшой солевой коркой или пухлым солевым слоем, почвы вскипают с поверхности;

А — гумусовый горизонт мощностью 20-50 см, темно-серый или буровато-серый, часто с заметным сизоватым оттенком, порошисто-комковатой структуры;

АВg — переходный гумусовый горизонт мощностью 10-30 см, буро-серый с сизым оттенком; слабее гумусирован, чем предыдущий; ореховато-крупнокомковатой структуры; по граням структурных отдельностей легкие глянцевые корочки и выцветы легкорастворимых солей и гипса;

Bgк — переходный горизонт, пестро окрашен, бурый со ржавыми и сизыми пятнами; могут быть выделения карбонатов в виде пятен и нечеткой белоглазки; постепенно переходит в породу;

Cg(G) — оглеенная материнская порода.

Образовались при засолении луговых почв, поэтому и морфологически они напоминают последние и характеризуются высоким содержанием гумуса в верхних горизонтах (от 2 до 10%). Выцветы солей наблюдаются по всему профилю. Почвы содержат карбонаты, гипс и другие соли. На поверхности возможна солевая корочка. Содержание солей в ней достигает 25%. Максимальное количество солей сосредоточено в верхних 20-30 см, ниже идет однородное засоление до уровня почвенно-грунтовых вод. Степень засоления этой толщи определяется степенью минерализации почвенно-грунтовых вод. Солевой состав их разнообразен. Встречаются солончаки с максимумом содержания солей не у поверхности, а на некоторой глубине. Особо выделяются карбонатно-кальциевые солончаки, отличающиеся низким содержанием токсичных солей и высоким урожаем луговой растительности.

Используются как сенокосные угодья.

Солонцы гидроморфные распространены среди массивов черноземных и каштановых почв в лесостепной, степной и сухостепной зонах, в понижениях высоких пойменных террас рек и озер, межсопочных и других депрессиях рельефа. Формирование их происходит при повышенном увлажнении как за счет вод поверхностного стока, так и за счет почвенно-грунтовых вод. Почвенно-грунтовые воды разной степени минерализации залегают на глубине 100-300 см. Водный режим почв неустойчивый, в течение года преобладают восходящие движения влаги от почвенно-грунтовых вод к поверхности. В связи с этим в профиле почв происходит активное передвижение солей. Происходит подсолонцовое засоление почв. Развиваются под лугово-солонцовой растительностью. Встречаются в комплексе с луговыми и лугово-болотными почвами.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Ad — дернина, маломощная, может быть заменена тонкой пористой корочкой;

A(A1),— надсолонцовый гумусовый горизонт мощностью 5-25 см, серый или серовато-бурый, рыхлый, пылеватой или пластинчатой структуры;

А2 — осолоделый горизонт мощностью в несколько сантиметров, белесый, слоеватой структуры, выделяется только в осолоделых солонцах;

B1 — солонцовый, иллювиально-гумусовый горизонт мощностью 10-20 см, буро-коричневый или бурый, плотный, столбчатой или призматической структуры, распадающейся на ореховатые структурные отдельности; по граням структурных отдельностей заметны глянцевые корочки; вскипает, вскипание может отмечаться с поверхности.

Общая мощность A+B1=15-50 см;

В2 — подсолонцовый, второй солонцовый горизонт, бурый, призматически-ореховатой структуры, с потеками гумуса по трещинам. Вскипает, с выцветами солей и гипса, при содовом засолении выделения гипса отсутствуют;

ВСg — переходный горизонт с признаками оглеения в виде ржавых и сизых пятен, с выцветами карбонатов;

Cg(G) — оглеенная материнская порода, постепенно переходящая в водоносный горизонт.

Содержание гумуса в почвах колеблется в значительных пределах (от 1,5 до 9%) и определяется зональными особенностями почвообразования. Реакция в надсолонцовом горизонте нейтральная, глубже — щелочная. Профиль почв обнаруживает элювиально-иллювиальную дифференциацию профиля по содержанию ила, полуторных окислов и менее четкую — по емкости поглощения. В связи с высоким накоплением гумуса в солонцах гидроморфных в горизонте А встречается увеличение мощности поглощения по сравнению с горизонтом В, а не наоборот, как это свойственно солонцам. Содержание обменного натрия в горизонте B1 составляет 20-30% емкости поглощения, в горизонте В2 может увеличиваться до 50 %. Почвы характеризуются неустойчивым солевым режимом, поэтому трудны для освоения. Целесообразно их использовать под посевы трав.

В типе солонцов гидроморфных выделяются четыре подтипа: солонцы черноземно-луговые, солонцы каштаново-луговые, солонцы лугово-болотные и солонцы луговые мерзлотные. В Центральной лесостепной и степной области развиты только три первых подтипа.

Лугово-болотные почвы. Почвы распространены в глубоких понижениях плоских равнин и террас рек под осоковой, осоково-ситниковой и тростниковыми ассоциациями. Формируются лугово-болотные почвы в условиях дополнительного поверхностного и постоянного грунтового увлажнения. Затопление полыми водами продолжается ежегодно не менее 30 дней. Уровень почвенно-грунтовой воды располагается на глубине около 1,5 м.

Водный режим почв неустойчивый, колеблется по годам в зависимости от количества полых вод. Сухие периоды сопровождаются засолением почв, если грунтовые воды минерализованы, или превращением почв в сухие болотные илы, если грунтовые воды слабоминерализованы. В растительном покрове появляются менее влаголюбивые виды. Влажные годы сопровождаются дальнейшим заилением и оторфовыванием лугово-болотных почв.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — органогенный, оторфованный горизонт, мощность которого колеблется от нескольких сантиметров до 10-15 см, нередко отсутствует;

A1(A0A1) — гумусовый или перегнойно-гумусовый горизонт мощностью до 35-60 см, темно-серый с ржавыми пятнами, мажущийся, комковатой или рыхло-зернистой (икряной) структуры, с наличием твердых органо-железистых новообразований;

Bg — переходный горизонт грязно-сизого цвета, бесструктурный, постепенно переходящий в материнскую породу;

Cg(G) — оглеенная материнская порода с близким залеганием водоносного горизонта.

Лугово-болотные почвы могут вскипать с поверхности или в горизонте A1, иметь выделения карбонатов в виде общей пропиткии пятен, выцветы легкорастворимых солей с поверхности или в гумусовом горизонте, но могут быть промыты от лёгкорастворимых солей и выщелочены от карбонатов до почвенно-грунтовых вод. В некоторых лугово-болотных почвах наблюдается уплотнение нижней части гумусового горизонта и наличие призматической структуры, что говорит о развитии здесь солонцового процесса. Участки с лугово-болотными почвами в естественном состоянии используются как источник тростника, при осушении возможно выращивание плодовых, овощных и зерновых культур. При вовлечении в сельскохозяйственное использование необходимо регулирование поверхностного обводнения, осушение.

Данный тип почв включает в себя следующие подтипы:

Подтип лугово-болотных перегнойных почв. Почвы формируются под осоковой и осоково-ситниковой растительностью.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — органогенный оторфованный горизонт небольшой мощности;

A1 — перегнойный горизонт мощностью от 20 до 60 см и более, темно-серый с ржавыми пятнами, рыхло-зернистой структуры, с наличием твердых органо-железистых новообразований;

Bg — переходный глеевый горизонт грязно-сизого цвета с ржавыми пятнами, бесструктурный;

Cg(G) — оглеенная материнская порода.

При вовлечении в сельскохозяйственное использование нуждаются в осушительных мелиорациях. После осушения пригодны под плодовые, овощные и зерновые культуры.

Лугово-болотные иловатые почвы. Формируются под тростниковыми зарослями в условиях длительного поверхностного затопления и неглубокого залегания почвенно-грунтовых вод.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — иловатый горизонт небольшой мощности, темно-серый с сизым отливом, мажущийся, состоящий из тонких илистых частиц с остатками травянистой растительности разной степени разложения;

А — маломощный гумусовый горизонт темно-серого цвета, мажущийся, рыхло-зернистой (икряной) структуры;

Bg — переходный глеевый горизонт сизого цвета с ржавыми пятнами, бесструктурный;

Cg(G) — оглеенная материнская порода.

При осушении и регулировании поверхностного обводнения возможно использование под плодовые, овощные и зерновые культуры.

Болотные низинные торфяно-глеевые почвы. Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

T1 — торфяной горизонт мощностью 10-15 см, буровато-темно-серый, густо переплетен корнями растений, степень разложения невысокая;

Т2 — торфяной горизонт мощностью 20-35 см, темно-бурый или коричнево-бурый; степень разложения торфа довольно высокая, структура непрочно-комковатая, с глубиной увеличивается степень заиленности торфа;

А1 — гумусовый горизонт, сизовато-серый, по ходам корней много ржавых полос, примазок и пятен, горизонт насыщен водой;

G — минеральный глеевый горизонт, сизый или оливково-сизый, вязкий, мокрый.

Реакция почв слабокислая или нейтральная (pHKCl 5,0-6,5), степень насыщенности основаниями — 70-80%. Зольность — более 10%, содержат 1,5-2,0% кальция, 1,6-3,8% азота. распространены по окраинам низинных болот в депрессиях рельефа в южной тайге и лесостепи.

Болотные низинные торфяные почвы. Профиль болотных низинных торфяных почвПрофиль почв имеет следующее морфологическое строение:

T1 — торфяной горизонт мощностью 10-15 см, буровато-темно-серый, густо переплетен корнями растений степень разложения невысокая;

Т2 — торфяной горизонт мощностью 20-50 см, темно-бурый или коричневый; торф, хорошо разложившийся, содержит остатки древесной растительности; горизонт постепенно переходит в слаборазложившуюся торфопороду светло-бурой или желто-бурой окраски. Общая мощность торфа достигает 1 м и более.

Зольность этих почв — свыше 10% и может достигать 30-50%. Реакция слабокислая и нейтральная, емкость поглощения — 130-150 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями — 90-97%. Содержание кальция — 1,5-5,0%, азота — 1,6-3,8%. Почвы бедны калием (0,08-0,20%) и фосфором (0,05-0,46%). Распространены в центральных частях болотных массивов водораздельных равнин и речных террас южно-таежных и лесостепных территорий.

Лугово-черноземные солонцеватые встречаются главным образом на слабодренированных межзападинных пространствах, где образуются сложные комплексы с солонцами. Формируются при близком (около 3м)

Профиль черноземов южных. Эти почвы формировались под типчаково-ковыльной растительностью в южной части степной зоны. Область распространения южных черноземов представляет собой на западе выположенную пониженную равнину, переходящую затем в ряд повышенных равнин и участков с наличием сопочных массивов на фоне равнинной местности.

Почвообразование происходит на лёссах и лёссовидных породах, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках, на сыртовых суглинках, содержащих до 5% карбонатов и легкорастворимые соли, на коренных породах (известняках) и продуктах разрушения коренных и осадочных пород.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

А — гумусовый горизонт мощностью 20-30 см, темно-серый с коричневатым оттенком, в целинном состоянии вверху часто обособляется слой в 6-8 см, более светлоокрашенный, слоеватый; структура зернистая, при распашке — комковато-пылеватая. Вскипание начинается на нижней границе горизонта, пахотные почвы часто вскипают с поверхности;

АВ — переходный гумусовый горизонт мощностью 30-40 см, однородно окрашенный, буровато-темно-серый, зернисто-комковатой или ореховато-комковатой структуры. Уплотнен.

Общая мощность гумусовых горизонтов колеблется от 25-30 до 60-70 см, в отдельных случаях — до 100 см;

Вк — переходный горизонт, бурый с более темными пятнами и потеками гумуса, ореховато-призматической структуры, уплотнен; выделения карбонатов в виде псевдомицелия, в нижней части в виде белоглазки, могут быть в виде неясных выцветов, мучнистых выделений;

ВСК — иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры, уплотнен, с обильными выделениями карбонатов в форме белоглазки;

Ск — слабо измененная или не измененная почвообразованием материнская порода, карбонатная, палевого цвета, призматической структуры;

Сс — материнская порода, содержащая с глубины 150-200 см выделения гипса в виде мучнисто-кристаллических жилок, скоплений и друз; в этом же горизонте на глубине 200-300 см могут содержаться легкорастворимые соли. В профиле почв встречаются кротовины. Содержание гумуса может достигать 4-7%, падение его содержания с глубиной постепенное. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, прочно связанные с кальцием, отношение Сг : Сф>1,5. Емкость поглощения высокая (35-45 мг-экв на 100 г почвы). Реакция среды в верхней части гумусового горизонта близка к нейтральной (pH 7,0-8,0), книзу подщелачивается. Распределение ила и валового химического состава по профилю почв характеризуется относительной однородностью.

Почвы обладают высоким естественным плодородием, широко используются в сельском хозяйстве. На них возделываются пшеница, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, бобовые. В средних районах для возделывания ряда культур ощущается недостаток влаги, поэтому здесь особо важное значение имеют снегозадержание, влагозарядковые поливы и другие мероприятия, направленные на накопление и сохранение влаги в почве. К востоку (в Оренбургской области) количество распаханных земель с черноземами южными сокращается до 30%; это объясняется ухудшением условий увлажнения и наличием больших массивов почв на коренных породах, которые маломощны, щебнисты, часто значительно смыты.

Черноземы южные солонцеватые часто залегают с темно-каштановыми почвами. Содержание гумуса 3 - 4 %, мощность гумусового горизонта менее 45 см. Отличительная особенность этих почв - заметная солонцеватость. На глубине 30 - 35 см отчетливо выражен уплотненный коллоидно-иллювиальный горизонт. Эти почвы преимущественно тяжелосуглинистого механического состава. Влагозапасы в метровом слое весной составляют около 130 мм, влагоотдача сравнительно низкая - около 35 %. Водопроницаемость хорошая, коэффициент водопоглощения - 0,7 мм/мин

Растительность. Залесенность территории Троицкого сельсовета составляет 0,95%, в основном это березово-осиновые колки и лесополосы из березы, клена, тополя, дикой яблони, красной смородины.

Естественная травянистая растительность сохранилась на кормовых угодьях, заболоченных и залесенных участках. Однако, бессистемное использование кормовых угодий и нерегулярный уход за ними привело к исчезновению ценных, высокоурожайных трав.

Растительность характерна для степной зоны с преобладанием: из злаковых - волоснец сибирский, житняк узколистный сибирский, ковыль волосатик, тимофеевка степная, костер безостый, житняк гребенчатый, типчак, пырей ветвистый, шелковица, бескильница, волоснец солончаковый.

Из бобовых - вика, горошек мышиный, люцерна серповидная желтая, донник зубчатый, донник белый, чина луговая, эспарцет сибирский, клевер красный, клевер белый, клевер люпиновидный.

На территории сельсовета имеются различные агрохозяйственные группы почв. К почвам лучшего качества относятся черноземы южные, лугово-черноземные почвы, черноземы южные солонцеватые.

На пониженных формах рельефа распространены луговые и степные солончаки. Вблизи озер и в пойме реки Карасук почвы солончаково-болотного типа.

Негативные почвенно-климатические факторы: большая часть почв – засоленные, сильная ветровая эрозия; район входит в засушливую зону (ГТК-0,7). Вероятность засушливых лет – 35 %. Урожайность культур – сильно колеблется по годам.

1.8  Земельные ресурсы

Данный раздел подготовлен на основе информации статистического отчета Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области «О наличии земель, распределения их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» по состоянию на 01.01.2012 г. (далее – Отчет о наличии земель), сведений государственного кадастра недвижимости, материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, информации официального сайта Федеральной службы государственной статистики (паспорт муниципального образования) и цифровых планово-картографических материалов.

Границы муниципального образования Троицкий сельский совет Карасукского района определены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Общая площадь земель сельского поселения составляет 33000 га. Вместе с тем, учитывая, что местоположение границ муниципального образования определено ориентировочно на основе планово-картографических материалов (сельскохозяйственной карты масштаба 1:100000), площадь сельского поселения может быть уточнена в результате проведения землеустроительных работ.

В соответствии с Земельным кодексом РФ по целевому значению земли подразделяются на семь категорий: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов, 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения); 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса.

Согласно Отчету о наличии земель в границах муниципального образования представлены земли пяти категорий (сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда и земли запаса),  которые распределены следующим образом.

Таблица 1.8.1 Распределение земель муниципального образования Трооицкого сельского совета по целевому назначению (по категориям)

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Доля (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 28740 | 87 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 394 | Менее 1 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 95 | Менее 1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 2532 | 8 |
| 7 | Земли запаса | 61 | Менее 1 |
| 8 | Земли, категория которых не установлена | 1178 | 4 |
|  | Итого: | 33000 | 100 |

Земли сельскохозяйственного назначения. В структуре земель муниципального образования, большую часть (около 87 %) составляют земли сельскохозяйственного назначения, которые включают в себя земли и земельные участки, расположенные за чертой населенных пунктов, и которые предоставлены или предназначены для сельскохозяйственного производства. В составе земель сельскохозяйственного назначения  выделяются следующие землепользования.

Таблица 1.8.2 Распределение сельскохозяйственных земель Троицкого сельсовета по землепользователям (согласно информации Отчета о наличии земель по состоянию на 01.01.2012 г.)

| № п/п | Землепользователи/Землепользования | Площадь, га | Доля* % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АОЗТ им.Дзержинского |  |  |
| 1.1. | Земельный участок общей долевой собственности граждан (приватизированные сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы и пастбища), в том числе: - 2928 га – собственность граждан, заключивших договоры аренды земельных долей - 3990 га – собственность граждан, которые не заключали договоры аренды земельных долей | 6919 | 24 % |
| 1.2. | Земельный участок, предоставленный предприятию на праве постоянного (бессрочного) пользования (прочие (несельскохозяйственные) угодья: дороги, проезды, болота, колки и т.д.) | 3142 | 11% |
|  | ВСЕГО: | 10061 | 35% |
| 2. | МУП им.Дзержинского |  |  |
| 2.1. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 01.05.2008 г.) | 24 | Менее 1 % |
| 2.2. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 01.01.2012 г.) | 484 | 2 % |
| 2.3. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 01.01.2016 г.) | 1101 | 4% |
| 2.4. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 14.04.2016 г.) | 747 | 3% |
| 2.5. | Земли, используемые на основании договоров аренды 35 земельных долей, принадлежащих гражданам (до 12.05.2016 г.) | 619 | 2% |
| 2.6. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 08.08.2016 г.) | 226 | 1% |
| 2.7. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 30.09.2016 г.) | 517 | 2% |
| 2.8. | Земли, используемые на основании договоров аренды 41 земельная доля, принадлежащих гражданам (до 21.10.2016 г.) | 773 | 3% |
| 2.9. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 26.08.2051 г.) | 978 | 3% |
| 2.10. | Земельный участок, используемый предприятием на праве долгосрочной аренды (до 13.06.2054 г.) | 63 | Менее 1 % |
|  | ВСЕГО: | 5531 | 19% |
| 3. | ГОУ ПУ-86 |  |  |
| 3.1. | Земельный участок, предоставленный предприятию на праве постоянного (бессрочного) пользования (прочие (несельскохозяйственные) угодья: дороги, проезды, болота, колки и т.д.) | 339 | 1 % |
|  | ВСЕГО: | 339 | 1% |
| 4. | ООО им. Буденого |  |  |
| 4.1. | Долгосрочная аренда земельного участка 55 земельных долей (до 02.04.2025 г.) | 1208 | 4% |
| 4.2. | Долгосрочная аренда земельного участка 33 земельные доли (до 04.05..2025 г.) | 601 | 2% |
|  | ВСЕГО: | 1809 | 6% |
| 4. | Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели |  |  |
| 4.1. | КФХ Толкачев Г.Ф. 915 га – собственность 1 га – постоянное бессрочное пользование 452 га – аренда до 10.05.2014 г | 1368 | 5% |
|  | ВСЕГО: | 1368 | 5% |
| 5. | Земельные участки, относящиеся к государственной (неразграниченной) собственности, сформированные в счет земель, переданных ранее в ведение Троицкого сельсовета |  |  |
| 5.1 | с. Троицкое за чертой н.п. | 1074 | 4% |
| 5.2 | с. Рассказово за чертой н.п. | 872 | 3% |
| 5.3 | п. Астродым за чертой н.п. | 1153 | 4% |
| 5.4 | с. Сорочиха за чертой н.п. | 856 | 3% |
| 5.5. | п. Озерное-Титово за чертой н.п. | 129 | Менее 1 % |
|  | ВСЕГО: | 4084 | 14% |
| 6 . | Земли государственной (неразграниченной) собственности, относящиеся к фонду перераспределения земель, свободные от прав третьих лиц |  |  |
| 6.1. | Ранее находившиеся в пользовании ликвидированных крестьянских (фермерских) хозяйств | 94 | Менее 1 % |
| 7. | ИТОГО: |  |  |
| 7.1. | Общая площадь земельных участков, принадлежащих гражданам на праве общей долевой собственности | 6919 | 24% |
| 7.1.1. | из них в собственности граждан, не заключивших договора аренды земельных долей: | 3990 | 14% |
| 7.2. | Общая площадь земельных участков, принадлежащих гражданам на праве индивидуальной собственности, | - | - |
|  | из них, земельных участков, выделенных в счет земельных долей | - | - |
| 7.3. | Общая площадь земельных участков и земель, относящихся к государственной (неразграниченной) собственности: | 5548 | 19% |
| 7.3.1. | из них свободно от прав третьих лиц: | 94 | Менее 1 % |
|  | Примечание: * В графе 4 указана доля от общей площади земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования. |  |  |

Таким образом, в качестве основных характеристик правового режима использования земель сельскохозяйственного назначения на территории Троицкого сельсовета являются:

- фактическое отсутствие земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, которые были выделены в счет принадлежащих им земельных долей;

- наличие 3990 гектар сельскохозяйственных угодий, относящихся к общей долевой собственности, собственники которых не заключили договора аренды и не распорядились ими иным образом, что позволяет отнести такие угодья к категории невостребованных с последующим оформлением в муниципальную собственность Троицкого сельсовета.

Структура сельскохозяйственных угодий. Структура сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования приведена в следующей таблице.

Таблица 1.8.3 Структура угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения Троицкого сельского совета Карасукского района (по данным 2011г.)

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Доля (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья – всего, в т.ч.: | 24248,2 | 84 |
| 1.1 | Пашня | 13955 | 49 |
| 1.2 | многолетние насаждения | 4 | Менее 1 |
| 1.3 | Сенокосы | 2813,2 | 10 |
| 1.4 | Пастбища | 7476 | 26 |
| 2 | Несельскохозяйственные угодья, всего, в т.ч.: | 4477,4 | 16 |
| 2.1 | Болота (переходные) | 1998 | 7 |
| 2.2 | Под водой (под реками и водохранилищами) | 775,3 | 3 |
| 2.3 | Под строениями и сооружениями | 236 | 1 |
| 2.4 | Древесно-кустарниковых насаждений | 495,2 | 2 |
| 2.5 | Под общественными дворами, улицами, площадями | - | - |
| 2.6 | Под дорогами | 192 | 1 |
| 2.7 | Прочие земли | 780,9 | 3 |
|  | Всего земель сельскохозяйственного назначения | 28725,6 | 100 |

Использование земель сельскохозяйственного назначения.  Традиционным направлением сельскохозяйственного производства на территории муниципального  образования является молочно-зерновое производство.

По состоянию на 1 января 2011 года под посевами было занято 8332 га сельскохозяйственных угодий, что составляет около 25,2 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения.  Из них 51,9 % отведены под зерновые культуры, под кормовыми культурами занято оставшиеся 49,1 % посевных площадей. Сельскохозяйственные угодья для выращивания картофеля, овощей или ягодников, на территории муниципального образования не используются.

По сравнению с 1995 годом площадь посевных площадей на территории муниципального образования уменьшилась на 3082 га.

Динамика изменения площади и структуры посевных площадей наиболее крупного сельскохозяйственного предприятия на территории муниципального образования – МУП им.Дзержинского, а также основные показатели производства сельскохозяйственной продукции приведены в следующих таблицах и на диаграммах.

Таблица 1.8.4 Посевные площади сельскохозяйственных культур МУП им. Дзержинского

| год | кормовые, га | зерновые, га |
| --- | --- | --- |
| 1995 | 4847 | 6557 |
| 2000 | 5248 | 6500 |
| 2006 | 4953 | 7218 |
| 2007 | 4707 | 7200 |
| 2008 | 6049 | 6030 |
| 2009 | 6617 | 5707 |
| 2010 | 5806 | 4577 |
| 2011 | 3996 | 4326 |

Рисунок 1.8.1 Динамика изменения посевных площадей сельскохозяйственных культур МУП им.Дзержинского

Сведения о структуре посевов и урожайности зерновых культур на территории муниципального образования приведены в следующих таблицах.

Таблица 1.8.5 Структура посевов зерновых культур МУП им.Дзержинского

| Зерновые всего, га | Пшеница |  | Овёс |  | Ячмень |  | Просо |  | Зерно бобовые |  | Озимая рожь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | га | га | % | га | % | га | % |
| 4326 | 3245 | 75 | 1081 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Согласно вышеприведенным данным  в составе зерновых культур МУП им.Дзержинского пшеница и овёс.

Таблица 1.8.6 Урожайность сельскохозяйственных МУП им.Дзержинского

| Урожайность, ц/га | 1995 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновых культур | 12,8 | 5,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 7,7 | 6,7 | 5,9 |
| Средняя по району | 10,5 | 9,2 | 8,2 | 10,8 | 9 | 13,8 | 9 | 8,1 |
| Кукурузы на силос | 182 | 118,3 | 89,4 | 61 | 108 | 94 | 19 | 43 |
| Средняя по району | 162 | 103,2 | 110 | 97 | 107 | 112 | 45 | 67 |
| Картофеля | 51,0 | 152,3 | 71 | 75 | 75 | 49 | 28,3 | 5,8 |
| Средняя по району | 97 | 147,9 | 111 | 104 | 118,2 | 159,3 | 107,6 | 147,9 |
| Овощей | 568 | 371,2 | 287,7 | 419 | 335,6 | 250,5 | 56,2 | 51,7 |
| Средняя по району | 475 | 280,9 | 242 | 289,1 | 175,6 | 330,7 | 304,3 | 260,2 |

Как следует из данных, приведенных в таблице, урожайность зерновых культур  и кукурузы в целом превышают соответствующие среднерайонные показатели.

Таблица 1.8.7 Объем сельскохозяйственного производства МУП им.Дзержинского

| Наименование с/х предприятий | Специализация | Объём производства, 2011 год |  |  | Площадь с/х угодий, га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зерно, т | Молоко, ц | Мяса, ц |  |
| МУП им.Дзержинского | Молочно-зерновое | 2542 | 15400 | 870 | 12565 |

Земли населенных пунктов. К категории земель населенных пунктов относятся земельные участки и земли в границах десяти расположенных на территории муниципального образования населенных пунктов. Общая площадь земель данной категории согласно сведениям Отчета о наличии земель на территории муниципального образования составляет 394  га, которые распределяются следующим образом.

Таблица 1.8.8 Распределение земель и земельных участков населенных пунктов по видам прав

| № п/п | Населенный пункт | Площадь, га | Площадь земель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в собственности, га (%) | в фактическом пользовании, га (%) | на праве аренды, га (%) |
| 1 | с.Троицкое | 108 | 22 (20%) | 86 (80%) | - |
| 2 | п.Астродым | 67 | 11 (16%) | 56 (84%) | - |
| 3 | с.Рассказово | 83 | 17 (20%) | 66 (80%) | - |
| 4 | с.Сорочиха | 35 | 11 (31%) | 24 (69%) | - |
| 5 | п.Озерное-Титово | 101 | 27 (27%) | 62 (63%) | 12 (10%) |

Как следует из вышеприведенных данных значительная часть земель и земельных участков в границах населенных пунктов муниципального образования используются гражданами и юридическими лицами без оформления необходимых правоустанавливающих документов.

Сведения о местоположении границ и площади населенных пунктов могут быть уточнены в результате проведения землеустроительных работ по описанию и (или) установлению границ.

Земли лесного фонда. В соответствии с Земельным кодексом РФ земли лесного фонда включают в себя земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, а также нелесные земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства. Статьей 8 Лесного кодекса РФ лесные участки в составе земель лесного фонда отнесены к собственности Российской Федерации. Все леса на территории муниципального образования находятся в ведении Кочковского лесхоза.

Согласно сведениям государственного  кадастра недвижимости на территории Троицкого сельского совета расположены два земельных участка из земель лесного фонда, предназначенные для размещения лесопарков:

- 54:08:028614:1 (лесхоз Карасукский, урочище Нестеровское), площадью 452 га;

- 54:08:028614:2, площадью 2383 га;

Площадь указанных земельных участков и сведения о местоположении их границ подлежат уточнению в результате проведения кадастровых работ с последующим внесением уточненных сведений в государственный кадастр недвижимости.

Земли промышленности и иного специального назначения. В составе категории земель промышленности и иного специального назначения в границах муниципального образования в соответствии со сведениями Отчета о наличии земель представлены:

- земли автомобильного транспорта, занятые дорогами общего пользования, общей площадью 93га;

- земельные участки, предназначенные для размещения и эксплуатации объектов энергетики, общей площадью 2 га.

Общая площадь земель данной категории на территории муниципального образования составляет 95 гектаров.

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости земельные участки, предназначенные для размещения и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, объектов энергетики поставлены на государственный кадастровый учет, включая сведения о местоположении их границ. Вместе с тем, в государственном кадастре недвижимости не внесены сведения о местоположении границ полосы отвода железной дороги, проходящей по территории муниципального образования.

Земли запаса. К категории земель запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель,

На территории муниципального образования к землям данной категории относятся земли, переданные землепользователями или изъятые в государственную (неразграниченную) собственность.

Таблица 1.8.9 Состав земель запаса на территории Троицкого сельского совета

| Предыдущий правообладатель / Условное обозначение | Площадь, га |
| --- | --- |
| от КФХ Мергель А.А. | 61 |

Таким образом, общая площадь земель данной категории на территории муниципального образования составляет 61 гектар  или менее 1% от общей площади муниципального образования.

Выводы:

1. Структура распределения земельного фонда муниципального образования по целевому назначению (категориям) земель отражает сельскохозяйственную направленность экономики муниципального образования с абсолютным преобладанием земель сельскохозяйственного назначения.

2. Основной особенностью правового режима использования земель сельскохозяйственного назначения является фактическое отсутствие земельных участков, выделенных в счет земельных долей, которые бы принадлежали гражданам на праве собственности.  При этом около 3750 гектаров земель сельскохозяйственного назначения (11% от общей площади земель данной категории) могут быть признаны невостребованными земельными долями с последующим оформлением в муниципальную собственность).

3. В отношении лесных участков на территории муниципального образования требуется проведение кадастровых работ по уточнению сведений о площади и местоположении их границ с последующим внесением уточненных сведений в государственный кадастр недвижимости.

4. В части земель промышленности и иного специального назначения требуется проведение кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ земельных участков полосы отвода железной дороги.

1.9 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Троицкого сельского поселения расположено одно месторождение суглинков кирпичных, с суммарным запасом по категориям А+В+С1 – 537 тыс. м3, которое в настоящее время относится к резервным.

Разведанные запасы кирпичного сырья сельского поселения пригодны для производства кирпича марки М-75.

Кроме суглинков кирпичных, на территории сельского поселения имеются запасы подземных вод меловых отложений ипатовской и покурской свит (интервал глубин 500-1100 метров), которые содержат пресные воды.

Суммарный модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов составляет 0,5-1 л /(с км2). Возможная производительность группового водозабора 5-40 тыс. м3/сутки.

Практически весь сельсовет относится к гидрологическому району с относительно благоприятными условиями с точки зрения центрального хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет подземных вод. Лишь небольшая территория на северо-западе принадлежит к гидрологическому району с малоблагоприятными условиями для хозяйственно-питьевого водоснабжения, населенные пункты данной территории – село Троицкое. Территория характеризуется меньшим суммарным модулем прогнозных эксплуатационных ресурсов по сравнению с зоной относительно благоприятных условий, который составляет до 0,5 л /(с км2).

1.10 Лесные ресурсы

Территория Троицкого сельсовета относится к Карасукскому лесохозяйственному участку Карасукского лесничества. По лесохозяйственному районированию территория лесничества отнесена к лесостепной зоне, Западно-сибирскому подтаежно-лесостепному району (Перечень лесных районов РФ. Приказ МПР РФ № 68 от 28 марта 2007 года).

Леса этого района формируются в первую очередь под воздействием двух экологических факторов – близости грунтовых вод, в различной степени минерализованных, и засушливого степного климата.

Основное назначение лесов лесничества – защита почвы от ветровой эрозии, борьба со снежными заносами и воздействиями ветра на полотно дороги. В состав защитных лесов входят следующие категории  защитных лесов:

- Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (Постановления АНО от 26.06.2007 г. №951 и от 26.06.2007 г. №67-НА).

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

А) Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (установлены в соответствие с постановлением от 07.04.1944 г. №781 и решением Новосибирского облисполкома от 01..02.1980 г. №874).

- Ценные леса:

А) Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (установлены в соответствие с решением Новосибирского облисполкома от 18.01.1982 г. №692).

Б) Государственные защитные лесные полосы (установлены постановлением СМ РСФСР от 20.05.1961 г. № 589).

1.10.1 Перечень особо ценных лесных объектов Карасукского лесничества

| № | Наименование | Категория, вид, статус | лесохозяйственный участок | Площадь, га | Основание создания | Цель создания | Режим охраны и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Высокодекоративный ландшафт | Ботанический | Карасукский Кв. 3(выд.5) | 5,8 | Решение Новосибирского облисполкома № 874 от 01.12.1980 г. | Берёзовые насаждения | Запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей природной среде |
| 2 |  |  | Карасукский Кв. 7(выд.2) | 8,9 |  |  |  |
| 3 |  |  | Карасукский Кв. 7(выд.3) | 15 |  |  |  |

Согласно государственному контракту  2012 года в Троицком сельсовете было высажено наибольшее количество деревьев, а именно 2150 деревьев.

1.11 Биоресурсы

На водоёмах встречается большинство водоплавающих, обитающих в Новосибирской области, в том числе такие редкие как савка, шилоклювка, черноголовый хохотун, орлан - белохвост. Многие озера славятся запасами рыбы и другими промыслами (гаммарус, артемия, сапропель).

В озёрах сельского поселения имеют промысловое значение 8 видов рыб: золотистый и серебристый караси, окунь, щука, плотва и акклиматизированные сазан, судак и лещ.  Фауна хищных зверей беднее лесостепной — лисица, корсак, хорь, барсук. Большое значение в охотничьем промысле имеет ондатра.

Обилие степных форм грызунов: степная пеструшка, суслик, тушканчик, хомячки, узкочерепная полевка, обыкновенный хомяк; из насекомоядных проникает ушастый еж. Фауна хищных зверей беднее лесостепной – лисица, корсак, хорь, барсук.

Поголовье животных невелико. Иногда заходит лось. Большое значение в охотничьем промысле имеет ондатра. На водоемах встречается большинство водоплавающих, обитающих в Новосибирской области, в том числе редкие, как савка, шилоклювка, черноголовый хохотун, орлан – белохвост. Несколько лет назад на юге района начали гнездиться кудрявые пеликаны. На озерах района проводятся биотехнические мероприятия, способствующие увеличению численности уток.

Животный мир представлен обилием степных форм грызунов: тушканчик, суслик, обыкновенный хомяк, степная пеструшка, узкочерепная полёвка, проникает в район ушастый ёж. Фауна хищных зверей беднее лесостепной - лисица, корсак, хорь, барсук. Большое значение в охотничьем промысле имеет ондатра. На водоёмах встречается большинство водоплавающих, обитающих в Новосибирской области, в том числе такие редкие как савка, шилоклювка, черноголовый хохотун, орлан - белохвост.

1.12 Охотничьи и рыбные ресурсы

Согласно статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ, промысловая охота – охота, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи продукции охоты и  имеет целью экономическое использование объекта охоты.

Рисунок 1.12.1  Охотничьи хозяйства на территории МО

Центральный участок ЗАО Промыслового хозяйства «Южноозерное» располагается на  территории Троицкого сельсовета. Площадь участка промыслового хозяйства, приходящаяся на Троицкий сельсовет равна 32 934,466  га.  Согласно территориальным границам, особо охраняемая территория распространяется на большей площади Троицкого сельсовета и занимает основную его часть.

Границы участка ЗАО Промысловое хозяйство «Южноозёрное», участок Центральный:

- Северная: от стыка административных границ Баганского, Карасукского районов и границы Казахстана на северо-восток по административной границе Баганского района до железной дороги Карасук — Иртышское, далее вдоль этой железной дороги на восток до пересечения с проселочной дорогой на с. Троицкое, затем по этой проселочной дороге до с. Троицкое, затем, огибая с юга оз. Кротово, до с. Сорочиха, далее по дороге до п. Озерное-Титово, затем вдоль железной дороги Карасук — Среднесибирская до административной границы Краснозерского района.

- Восточная и южная: по административной границе Краснозерского района на юг до административной границы Алтайского края, затем по этой административной границе до проселочной дороги Романовка (Алтайский край) — Новоивановка, затем по этой проселочной дороге на юг до д. Новоивановка, затем по дороге до с. Октябрьское, далее по дороге до аула Токпан, далее по полевой дороге через протоку между оз. Исикино и оз. Замаранка до острова Жанажол, далее по полевой дороге, огибая остров Жанажол с северной стороны, на запад вдоль третьей посадки до дороги Студеное — Демидовка (южная оконечность озера Студеное), далее по этой дороге на юг до с. Демидовка, далее по проселочной дороге Демидовка — Богатырь (Казахстан) до границы Казахстана.

- Юго-западная: вдоль границы Казахстана до стыка административных границ Баганского, Карасукского районов.

- Согласно лимиту добычи охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области, утвержденному постановлением Губернатора от 23.08.2010 № 248, квота добычи барсука для ЗАО Промыслового хозяйства «Южноозерное» составляет 7 голов, тетерева обыкновенного (в весенний период) разрешен отлов 98 голов.

- Рыбопромысловые участки, на территории Троицкого сельсовета предназначенные для  промышленного рыболовства:

- рыбопромысловый участок «Астродымский» на озере «Астродым», арендатором выступает «Общество охотников и рыболовов», площадью 726 га.

- рыбопромысловый участок «Журавлинский» на озере «Журавлинка», арендатор ООО имени Буденого (В.Д.Гриненко), площадью 389 га.

Согласно статье 10 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012), промышленное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов.

С точки зрения статьи 18  Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 06.01.2012, товарное рыбоводство - предпринимательская деятельность по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, водных биоресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, их добыче (вылову) с последующей реализацией уловов водных биоресурсов.

Рыбопромысловые участки на территории Троицкого сельсовета, предназначенные для товарного рыбоводства, находятся на озере «Кусган»(«Кусганский» рыбопромысловый участок).

ГЛАВА 2 ПЛАНИРОВоЧНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Планировочная структура территории сельсовета

Планировочную структуру сельсовета формируют элементы естественных ландшафтов, антропогенных ландшафтов, в том числе агроландшафтов и каркасы линейных объектов, которые включают в себя транспортные пути сообщения, инженерно-транспортные объекты. Элементы естественных ландшафтов долины рек и ручьев, бассейны озер, балки и овраги, закустаренные луга, пустыри, заболоченные территории, а также пригородные зеленые зоны, агроланшафты.

Опорными узлами антропогенной системы являются планировочные центры, подцентры. Ранжирование планировочных центров производится относительно административной значимости населенного пункта, численности населения, наличия производственных мощностей, площади в границах черты населенного пункта и других факторов, определяющих ранг планировочного центра в системе расселения. Главные планировочные центры составляют опорный узловой каркас системы расселения.

Линейные каркасы транспортной и инженерно-транспортной системы взаимосвязаны: строительство новых дорог сопряжено с прокладкой инженерных коммуникаций, линий электропередачи и т.д., которые идут к селитебным территориям, объектам промышленности, энергетики и другим. Если условно отбросить естественный ландшафт и рассмотреть линейные объекты транспортной, инженерно-транспортной системы, планировочные центры отдельно, то можно четко выделить антропогенный линейно-узловой каркас – один из главных элементов планировочной структуры, определяющий факторы и направления дальнейшего пространственного развития антропогенной системы.

Линейный каркас Троицкого сельсовета представлен автодорогами регионального и межмуниципального значения:

- автомобильная дорога К-17р, проходящая в северной части сельсовета в направлении с запада на восток.

- автомобильная дорога К-32, проходящая в восточной части сельсовета и соединяющая с. Рассказово и с. Сорочиха.

- автомобильная дорога Н-1015, проходящая по территории сельсовета от п. Астродым в северо-восточном направлении и соединяющая его с с. Троицкое.

В сельсовете выделен планировочный центр III-го порядка (административный центр сельсовета) с. Троицкое.

Рисунок 2.1.1 Схема планировочной организации территории сельсовета

Антропогенный каркас обладает инерционностью развития и сохраняется значительно дольше, чем условия его сформировавшие. Это определяет необходимость анализа исторического процесса эволюции планировочной структуры и выявления основных определяющих факторов (в том числе экономических, демографических, социальных и др.), влияющих на формирование условий развития или деградации элементов структуры с целью построения прогноза дальнейшего развития планировочной структуры.

Общим подходом в выборе направлений перспективы развития должен стать принцип исторической преемственности уже сложившейся структуры сельсовета и принимаемых решений развития и модернизации, то есть каждый последующий этап формирования планировочной структуры должен развивать на новом уровне основные принципы, заложенные в предыдущем.

Направления осей расселения базируются на множестве факторов, главными из которых всегда выступают индивидуальные особенности ландшафта сельсовета, исторически сложившиеся пути сообщения.

Морфологические особенности ландшафта, его рельеф, климат оказывают основополагающее воздействие на формирование антропогенной системы. От того насколько гармонично складывается сочетание антропогенной системы и природой зависит жизнеустойчивость антропогенной системы.

Естественный и антропогенный ландшафты можно условно отнести к плоскостным элементам планировочной структуры. Если представить планировочную структуру в аналогии с организмом, где опорным скелетом будет считаться антропогенный каркас, то аналогом плоскостных планировочных элементов будет ткань, заполняющая межкаркасное пространство.

Территории естественного и антропогенного ландшафтов подразделяются по функциональному назначению. Крупными функциональными зонами сельсовета являются естественные ландшафты, агроландшафты, антропогенные ландшафты.

В Карасукском районе приняты следующие функциональные зоны:

Антропогенного использования:

- застроенных территорий;

- селитебные;

- сельскохозяйственного использования;

- объектов специального назначения.

Естественных ландшафтов:

- залесенные;

Водного фонда:

- озера.

Зоны с особыми условиями использования территории	:

- охранная зона ЛЭП;

- особо охраняемые природные территории;

- водоохранные зоны;

- защитные леса.

2.2 Баланс территории

Таблица 2.2.1 Баланс территории

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесные участки | 587 | 1,78 |
| 2 | Сельхоз земли | 21956 | 66,53 |
| 3 | Луговая, степная растительность, кустарник | 4922 | 14,92 |
| 4 | Болота | 1910 | 5,79 |
| 5 | Водоёмы | 3110 | 9,42 |
| 6 | Территории населенных пунктов в существующих границах | 394 | 1,19 |
| 7 | Специальные территории (кладбища, свалки, скотомогильники) | 26 | 0,08 |
| 8 | Производственные территории, территории сельскохозяйственных предприятий (вне границ населённых пунктов) | 95 | 0,29 |
|  | ИТОГО: | 33000 | 100 |

ГЛАВА 3 СИСТЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

3.1 Памятники историко-культурного и археологического наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Троицкого сельсовета отмечается 7 памятников архитектуры, которые представлены одиночными курганами и курганными могильниками. Датировки памятников в основном не ясна. Открыта большая часть памятников была в 1985 году, но многие не были обнаружены в 2001 году при обследовании местности О.В.Софейковым.

На сегодняшний  день техническое состояние  и современное использование описываемых памятников не известны.

Также в сельсовете расположены памятники историко-культурного наследия. В поселке Астродым, селе Рассказово и Сорочиха находятся обелиски в память односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В селе Троицкое расположен серийный обелиск, созданный в 1970-е годы.

Таблицы 3.1.1 Перечень памятников археологического наследия

| Наименование памятника |  | Тип памятника | Населенный пункт | Датировка | Автор | Категория охраны | Документ о принятии на охрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астродым-1 |  | Курганный могильник | с. Астродым | не известна | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,56 км к СЗ от р. Карасук, в 2,43 км к З от З конца дамбы между оз. Астродым и р. Карасук, в 3 км к ЮЗ от ЮЗ окраины с. Астродым |
| Астродым-2 |  | Курганный могильник | с. Астродым | не известна | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 1,93 км к ЮЗ от З конца дамбы, в 1,65 км к СВ от летнего загона для скота, в 4 км к ЮЮЗ от ЮЗ окраины с. Астродым |
| Астродым-4 |  | Одиночный курган | с. Астродым | не известна | Колонцов С.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,7 км к ЮЗ от ЮЗ окраины с. Астродым |
| Астродым-5 |  | Одиночный курган | с. Астродым | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,65 км к З от р. Карасук, в 1,8 км к ЮЗ от летнего загона для скота, в 6,7 км к ЮЗ от ЮЗ окраины с. Астродым |
| Астродым-6 | Курганный могильник |  | с. Астродым | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 2,45 км к З от р. Карасук, в 1,65 км к ЮЗ от летнего загона для скота, в 6,4 км к ЮЗ от ЮЗ окраины с. Астродым |
| Рассказово-12 | Курганный могильник |  | с. Рассказово | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,56 км к СВ от С окраины с. Калачи, в 3,27 км к СВ от курганного могильника Калач-2, в 0,24 км к ЮЮЗ от курганного могильника Рассказово-13, в 2,01 км к ЮЮЗ от Ю окраины с. Рассказово |
| Рассказово-13 | Курганный могильник |  | с. Рассказово | не известна | Софейков О.В. | В | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 | В 5,79 км к СВ от С окраины с. Калачи, в 0,24 км к СВ от курганного могильника Рассказово-12, в 1,77 км к ЮЮЗ от Ю окраины с. Рассказово |

Таблицы 3.1.2 Перечень памятников историческо-культурного наследия

| Памятники исторического и культурного наследия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обелиск | Памятник истории | был сооружен в 1960-е годы неизвестным автором. | находится в поселке Астродым. |
| Обелиск | Памятник истории | был создан в 1970-е годы неизвестным автором. | находится: с. Рассказово Школьная 17-б |
| Обелиск | Памятник истории | дата и автор-неизвестны. | находится: с.Сорочиха, небольшая парковая зона. |
| Серийный обелиск | Памятник истории | датой создания являются 1970-е годы. | находится:с.Троицкое. |

3.2 Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования находится памятник природы регионального значения «Троицкая степь»

Рисунок 3.2.1 Особо охраняемые природные территории

Границы территории памятника природы регионального значения "Троицкая степь" Новосибирской области определяются с восточной и западной сторон береговыми линиями озер Малое Соленое и Большое Соленое. С южной стороны – аншлагом и проселочной дорогой, включая березовый колок у дороги. С северной стороны - аншлагом и от уреза воды озера Большое Соленое параллельно южной границе до грани с территорией открытого акционерного общества "Октябрь". В северном направлении граница территории памятника природы проходит от уреза воды озера Малое Соленое до полевой дороги и в южном направлении от уреза воды озер Малое Соленое и Большое Соленое до полевой дороги.

В состав памятника природы регионального значения "Троицкая степь" входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение: натурализовавшийся, естественно возобновляющийся разнотравно-ковыльно-типчаковый комплекс степной растительности, редкие виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Новосибирской области – 2 вида растений, 4 вида птиц и несколько видов беспозвоночных.

Цели создания памятника природы:

1) сохранение естественных природных комплексов;

2) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса;

3) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;

4) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;

5) экологическое воспитание населения.

Задачи:

1) поддержание целостности экосистемы;

2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;

3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных степям;

4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов разнотравно-ковыльно-типчаковой степи;

5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;

6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;

7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 25.02.99 (второй созыв, 12 сессия) общей площадью 84 га на территории Карасукского района.

Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением некоторых специальных случаев;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) проезд транспортных средств землепользователей, землевладельцев, собственников земли в целях производственной необходимости;

3) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

4) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

5) организация экскурсий в воспитательных целях;

6) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

3.3 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

I Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории (Н-1309) - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50м;

Электрические сети, линии связи. Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 35 кВ – 15 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

II Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы, скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны) и водоочистные сооружения (100м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Таблица 3.3.1 Перечень водных объектов, на которых установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

| п/п | Наименование водного объекта | Наименование участка | Ширина водоохранной зоны, в м | Ширина прибрежной защитной полосы, в м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Карасук | от границы района до устья | 200 | 50 |
| 2. | оз. Кротово |  | 50 | 50 |
| 3. | оз. Кусган |  | 50 | 50 |
| 4. | оз. Титово |  | 50 | 50 |
| 5. | оз. Астродым |  | 50 | 50 |
| Примечания. 1. Для остальных водоемов территории водоохранная зона устанавливается шириной 50 м, прибрежная защитная полоса – 30 м. 2. Для остальных водостоков территории водоохранная зона устанавливается шириной 50 м, прибрежная защитная полоса – 30 м. |  |  |  |  |

Для озёр расположенных внутри болота водоохранная зона не устанавливается.

III Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

По данным  ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории поселения отсутствуют памятники культурного наследия (памятник истории и архитектуры).

На территории поселения расположены следующие объекты археологического наследия:

- памятник археологии АСТРОДЫМ-1 (курганный могильник).

- памятник археологии АСТРОДЫМ-2 (курганный могильник).

- памятник археологии АСТРОДЫМ-4 (одиночный курган).

- памятник археологии АСТРОДЫМ-5 (одиночный курган).

- памятник археологии АСТРОДЫМ-6 (курганный могильник).

- памятник археологии РАССКАЗОВО-12 (курганный могильник).

- памятник археологии РАССКАЗОВО-13 (курганный могильник).

Охранных зон объектов археологического наследия в настоящее время не установлено.

IV Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 3.3.2 Классификация предприятий и учреждений сельсовета  по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |  |
| 1 | Действующий скотомогильник | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | II класс санитарной опасности |  |  |
| 2 | Площадки складирования ТБО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | III класс санитарной опасности |  |  |
| 3 | Планируемые площадки для размещения предприятий до III класса санитарной опасности | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | МУП им.Дзержинского РТМ, автогараж | 300 | (-//-) |
| 5 | МУП им.Дзержинского, ферма КРС (менее 1200 голов) | 300 | (-//-) |
|  | IV класс санитарной опасности |  |  |
| 7 | Планируемые площадки для размещения предприятий до IV класса санитарной опасности | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Склад ГСМ | 100 | (-//-) |
|  | V класс санитарной опасности |  |  |
| 9 | Планируемые производственные площадки V класса санитарной опасности | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 | Действующие сельские кладбища | 50 | (-//-) |
| 11 | Котельная | 50 | (-//-) |
| 12 | Гаражи | 35,15,10 | (-//-) |
| 13 | Склад | 50 | (-//-) |
| 14 | Производственные базы | 50 | (-//-) |

ЧАСТЬ 3 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схема территориального планирования Новосибирской области, (далее Схема) утверждена постановлением администрации Новосибирской области  07.09.2009 № 339-па.

На территории муниципального образования предусмотрено изменение статуса автомобильной дороги регионального значения К-32 до статуса автодороги федерального значения в составе перспективного международного транспортного коридора Новосибирск – Павлодар - Астана.

На территории муниципального образования предусмотрено размещение объекта регионального (проект. федерального значения) автомобильный обход г.Карасука К-17р (планируемая федеральная трасса).

Схема территориального планирования Карасукского района не утверждена.

ЧАСТЬ 4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГЛАВА 4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1 Население и трудовые ресурсы

Современная демографическая структура населения является отражением социально-экономической ситуации в конкретном регионе. Оценка процессов, влияющих на воспроизводство населения, позволяет определить соотношение между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

Центром Троицкого сельского поселения является с. Троицкое, кроме него в состав поселения входят 4 населенных пункта. Самым малочисленным является с. Рассказово – 309 человек постоянного населения.

Численность постоянного населения на начало 2012г. составила 2127 человек (11,6% от численности сельского населения Карасукского района). Число домохозяйств – 612.

Динамика численности населения приведена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 Динамика численности населения (на начало года)

| Наименование поселения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Троицкое | 607 | 598 | 600 | 603 | 600 | 572 | 524 | 594 | 589 |
| п. Астродым | 370 | 300 | 363 | 381 | 386 | 392 | 330 | 348 | 350 |
| с. Сорочиха | 447 | 371 | 450 | 468 | 462 | 471 | 474 | 539 | 537 |
| с. Рассказово | 284 | 258 | 292 | 290 | 281 | 279 | 309 | 313 | 309 |
| п. Озерное- Титово | 320 | 258 | 309 | 326 | 360 | 378 | 311 | 345 | 342 |
| Троицкое сельское поселение | 2028 | 1785 | 2014 | 2068 | 2089 | 2092 | 1948 | 2139 | 2127 |
| Карасукский район | 48500 | 47266 | 47428 | 46962 | 47546 | 47593 | 47096 | 46910 | 45761 |

Рисунок 4.1.1 Динамика численности постоянного населения на период 2004-2012 гг., чел.

В период с 2004г. по 2012г. произошло увеличение общей численности населения сельсовета на 5%. При этом заметно увеличилась численность населения в с. Сорочиха (на 20,1% относительно показателя 2004г.). В других населенных пунктах наблюдается незначительное увеличение или уменьшение численности населения.

Ситуация по демографическим показателям несколько благоприятнее положения в районе. Численность населения района с 2004г. снизилась на 5,6%.

Общий коэффициент смертности в 2011г. составил 9,4‰, в Карасукском районе  - 14,2‰,  в Новосибирской области – 13,7‰, в РФ- 13,5‰, что характеризует более стабильную ситуацию в естественном движении. В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи и травмы.

Общий коэффициент рождаемости в период с 2008г. по 2011г. имел достаточно низкий уровень в сравнении с региональными показателями. В 2011г. число родившихся на 1000 человек отмечено на уровне 10,3‰. Ситуация с рождаемостью складывается не столь благоприятно по отношению к районному значению (14,9 человек на 1000 населения). Таким образом, величина показателя оказалось ниже среднего значения по Новосибирской области (13,1‰), по РФ (12,6‰).

В период 2009-2011г. наблюдается положительный  естественный прирост. Что касается механического движения населения, то ситуация не стабильна. В среднем миграционный прирост составил 10 человек ежегодно. Структура демографических показателей отражена в таблице 4.1.2.

Рисунок 4.1.2 Естественный прирост населения, чел.

Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения, динамика которой представлена на рисунке 4.1.3.

Рисунок 4.1.3  Половозрастная структура численности населения

Соотношение возрастных категорий напрямую оказывает влияние не только на демографическую обстановку, но и на социально-экономическую сферу в целом.

В структуре населения наблюдается уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста и трудоспособного возраста. Соответственно возрастает нагрузка на трудоспособное население. Сложившаяся ситуация обусловлена миграционной и естественной убылью трудоспособного населения. Динамика возрастной структуры населения Троицкого сельсовета представлена в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 Возрастная структура

| Возрастная категория | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Лица моложе трудоспособного возраста | 378 | 18,1 | 365 | 18,7 | 397 | 18,6 |
| Лица трудоспособного возраста | 1219 | 58,3 | 1132 | 58,1 | 1238 | 57,9 |
| Лица старше трудоспособного возраста | 495 | 23,7 | 451 | 23,2 | 504 | 23,6 |
| Итого | 2092 | 100,0 | 1948 | 100,0 | 2139 | 100,0 |

Рисунок 4.1.4  Изменение возрастной структуры населения

Таблица 4.1.3 Динамика демографических показателей

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | % к населению |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 2089 | 2092 | 1948 | 2139 | 2067 | 100,0 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 14 | 27 | 34 | 22 | 24 | 1,2 |
| 3 | Число родившихся на 1000 населения | 6,7 | 13,4 | 16,6 | 10,3 | Х | Х |
| 4 | Число умерших, чел. | 18 | 20 | 25 | 20 | 21 | 1,0 |
| 5 | Число умерших на 1000 населения | 8,6 | 9,9 | 12,2 | 9,4 | Х | Х |
| 6 | Естественный прирост (+,-) | -4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0,2 |
| 7 | Естественный прирост на 1000 населения | -1,9 | 3,5 | 4,4 | 0,9 | Х | Х |
| 8 | Миграционный прирост (+,-) | 7 | -151 | 182 | -14 | 6 | 0,3 |
| 9 | Общий прирост | 3 | -144 | 191 | -12 | 10 | 0,5 |

Трудовые ресурсы, занятость. Численность трудовых ресурсов на начало 2012г. составила 941 человек (44,2% от общей численности населения), в т.ч. работающие пенсионеры (171 человек - 8% от численности населения).

Данные по занятости представлены за период 2008-2012г. Численность занятых в экономике поселения на 2012 г. составило 74 человека (3,5% от общей численности населения), что составляет всего 7,9% трудовых ресурсов поселения.

Больше всего населения занято в строительстве – 35 (57 %) и в торговли – 12 (19%).

Рисунок 4.1.5  Распределение трудовых  ресурсов по видам экономической деятельности

Следует отметить, что численность населения, занятого в экономике поселения за период 2008-2012 гг. существенно снизилась. Часть населения сельсовета, не имеющая постоянной (или достаточно высокооплачиваемой) работы по месту жительства, вынуждена ездить на работу в северные регионы РФ. Особенно масштабно эти процессы стали наблюдаться с начала 1990-х годов.

Ограниченное количество рабочих мест обостряется дефицитом квалифицированных рабочих кадров, особенно в сельском хозяйстве и малом бизнесе.

Таблица 4.1.4 Баланс трудовых ресурсов Троицкого сельсовета

| № п/п | Возрастные группы | Численность населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего в.ч. |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте, в.ч. |  |  |  |  |  |
|  | с. Троицкое | 161 | 155 | 160 | 171 | 173 |
|  | пос. Астродым | 60 | 62 | 52 | 257 | 49 |
|  | пос. Озерно-Титово | 122 | 119 | 105 | 108 | 99 |
|  | с. Сорочиха | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 |
|  | с. Рассказово | 95 | 97 | 96 | 98 | 97 |
|  | б) работающие пенсионеры ( старше трудоспособного возраста) в.ч. |  |  |  |  |  |
|  | с. Троицкое | 41 | 40 | 37 | 36 | 38 |
|  | пос. Астродым | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
|  | пос. Озерно-Титово | 62 | 71 | 85 | 64 | 89 |
|  | с. Сорочиха | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 |
|  | с. Рассказово | 25 | 21 | 19 | 20 | 21 |
|  | в) работающие подростки моложе 18 лет в.ч. |  |  |  |  |  |
|  | с. Троицкое | - | - | - | - | - |
|  | пос. Астродым | - | - | - | - | - |
|  | пос. Озерно-Титово | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 |
|  | с. Сорочиха | - | - | - | - | - |
|  | с. Рассказово | - | - | - | - | - |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения в.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | с. Троицкое | 20 | 30 | 25 | 26 | 27 |
|  | пос. Астродым | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 |
|  | пос. Озерно-Титово | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 |
|  | с. Сорочиха | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
|  | с. Рассказово | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы поселения в.ч. |  |  |  |  |  |
|  | с. Троицкое | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 |
|  | пос. Астродым | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
|  | пос. Озерно-Титово | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  | с. Сорочиха | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 |
|  | с. Рассказово | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 |
| 4 | Лица, приезжающие на работу из других поселений |  |  |  |  |  |
|  | с. Троицкое | - | - | - | 20 | 23 |
|  | пос. Астродым | - | - | - | - | - |
|  | пос. Озерно-Титово | - | - | - | - | - |
|  | с. Сорочиха | - | - | - | - | - |
|  | с. Рассказово | - | - | - | - | - |
| 5 | Граждане трудоспособного возраста, занятые в экономике поселения |  |  |  |  |  |
|  | с. Троицкое |  | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | пос. Астродым | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 |
|  | пос. Озерно-Титово | 51 | 50 | 53 | 57 | 50 |
|  | с. Сорочиха | 22 | 17 | 18 | 17 | 16 |
|  | с. Рассказово | 15 | 20 | 15 | 16 | - |
|  | а) граждане, состоящие на учете в центре занятости населения в.ч. |  |  |  |  |  |
|  | село Троицкое | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

4.2 Прогноз численности населения

Оптимизация численности населения является необходимым условием устойчивого и комплексного социально-экономического развития территории. Проектная численность населения устанавливается на I очередь (2022 год) и расчетный срок (2032 год) в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Численность населения как один из основных критериев качества и развития территории зависит от многих факторов: экономическая составляющая, экологическая, транспортная инфраструктура, территориальные ресурсы и т.д.

Троицкий сельсовет имеет предпосылки для успешного развития:

- наличие свободных земельных и трудовых ресурсов;

- свободные площадки, пригодные для промышленного производства, жилищного строительства и объектов общественной инфрастуктуры;

- географическое местоположение (сельсовет граничит с районным центром);

- наличие рекреационных ресурсов.

В Троицком сельском поселении в настоящее время наблюдается положительное естественное движение населения. Тенденции демографического развития на расчетный срок предполагают его увеличение в силу реализации программ социально-экономического развития.

Миграционный прирост будет зависеть от наличия рабочих мест, резерва территории для жилищного строительства.

Прогнозная численность населения рассчитана с учетом сложившихся социально-экономических условий, развития экономической базы поселения. Современные негативные демографические тенденции будут изменяться в положительную сторону в силу действия целевых программ различного уровня.

Численность населения в проекте принята на уровне:

- первая очередь – 2190 человек;

- на расчетный срок – 2229 человек.

Проектная численность населения представлена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2012г. | 2022г. | 2032г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Троицкое | 589 | 595 | 600 |
| 2 | п. Астродым | 350 | 360 | 365 |
| 3 | с. Сорочиха | 537 | 570 | 580 |
| 4 | с. Рассказово | 309 | 315 | 315 |
| 5 | п. Озерное -Титово | 342 | 350 | 360 |
| 6 | Троицкий сельсовет | 2127 | 2190 | 2220 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения  является прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики), а также особенности существующей возрастной структуры, прогнозные показатели по Новосибирской области. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей. Возрастная структура населения по прогнозу представлена в таблице 4.2.2

Таблица 4.2.2 Изменение возрастной структуры населения

| Возрастная категория | 2011г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 18,6 | 18,6 | 18,7 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 57,9 | 57,4 | 57,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,6 | 24,0 | 24,3 |

ГЛАВА 5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСОВЕТА

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственная отрасль является ведущим направлением экономического развития Троицкого сельского поселения.

Основные виды деятельности - животноводство и растениеводство.

Производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственное предприятие – МУП им. Дзержинского, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство, 689 личных подсобных хозяйств.

Таблица 5.1 Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 28740 га. Земельная площадь, используемая организациями и гражданами для сельскохозяйственного производства, насчитывает 12946 га. Имеется потенциал для увеличения площади обрабатываемых земельных угодий.

МУП им. Дзержинского специализируется на молочно-зерновом производстве. Численность занятых на предприятии сократилась с 421 человека в 2006г до 2070 в 2011г.

В настоящее время предприятие испытывает определенные трудности.

В 2011г. произошло резкое снижение производства мяса на 121 т (56,5% к соответствующему периоду 2010г.). Причинами явилось критическое финансовое положение хозяйства, низкая кормообеспеченность, в связи с этим низкие привесы и сокращение поголовья скота. Нестабильность функционирования предприятия объясняется тем, что идет медленное улучшение  материально-технической базы хозяйств. К числу основных факторов, влияющих на эффективность растениеводства, кроме погодных условий относится так же состояние сельскохозяйственной техники.

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности МУП им. Дзержинского снизилась до 0,2% в 2011г. Значение показателя достигло минимума по сравнению с другими сельскохозяйственными предприятиями района.

Уменьшились посевные площади зерновых и кормовых культур. При этом МУП им. Дзержинского является практически единственным хозяйством в районе, которое занимается овощеводством.

Перспективы развития сельскохозяйственной отрасли определяют во многом существование и развитие поселения.   Решение существующих проблем зависит от эффективного использования имеющегося потенциала и внедрения программных мероприятий местного и регионального уровня.

Приоритетной отраслью сельского хозяйства на планируемые годы является животноводство  молочного  направления, а также развитие мясного скотоводства.

По направлению развития растениеводства продолжится внедрение новых ресурсосберегающих технологий обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур с применением почвообрабатывающих и посевных комбинированных агрегатов; воспроизводство  плодородия почв сельскохозяйственного назначения путём коренного улучшения земель, обогащение почв органическими и минеральными удобрениями.

Государственная поддержка на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства позволит продолжить обновление машинотракторного парка, в связи с этим  увеличится мощность, производительность и техническая надёжность сельскохозяйственной техники.

Промышленность

Промышленные предприятия на территории Троицкого сельсовета отсутствуют.

Малое предпринимательство

В целях увеличения налоговых поступлений в местный бюджет и создания новых рабочих мест необходимы меры по развитию малого предпринимательства, что является одной из основных целей стратегического развития Троицкого сельского поселения.

На территории поселения в настоящее время зарегистрировано 12 индивидуальных предпринимателей.

Основным видом деятельности малых предприятий является сельскохозяйственное производство, торговля.

В поселении функционирует 19 торговых точек.

Необходимо содействие расширению потребительской кооперации, создание малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, автотранспортным перевозкам, строительству, содействие развитию сферы услуг, в том числе бытовых в населенных пунктах сельсовета.

На территории поселения расположены крупные озера. Целесообразно создание зон отдыха, туристических баз, развитие туристической инфраструктуры.

В водоемах идет добыча промысловых пород рыбы, что обуславливает создание заготовительных предприятий.

Таблица 5.1 Перечень проектируемых предприятий

| № п /п | Наименование | Численность кадров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фермерские хозяйства | 28 |
| 2 | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции | 45 |
| 3 | Заготовительные предприятия | 15 |
| 4 | Торгово-закупочные предприятия | 17 |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | 10 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 12 |

Глава 6 Социальная инфраструктура и жилищный фонд

6.1 Жилищный фонд

Согласно Схеме территориального планирования Карасукского района Новосибирской области одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2035 г. до 35м2 общей площади на человека.

6.1.1 Структура жилищного фонда

| Наименование МО | Количество домов |  |  |  |  |  | Жилой фонд, находящийся в личной собственности, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоэтажные |  | одноэтажные |  | многоквартирные |  |  |
|  | шт | м2 | шт | м2 | шт | м2 |  |
| Троицкий с/ с | - | - | 361 | 17518,7 | 132 | 12211,3 | 29730 |

На  01.01.2012 года общая площадь жилищного фонда Троицкого сельсовета составила 30,06 тыс. кв.м, 0,33 тыс. м2 которого находится  в муниципальной собственности, а 29,73 тыс. м2 в частной.  . В среднем на одного жителя приходится  14,2 кв.м  площади, что ниже районного значения – 20,4 кв.м  площади на человека и ниже норм минимальной обеспеченности – 18 м2.

Динамика жилищного строительства на территории Троицкого сельсовета представлена на рисунке 6.1.2.

Рисунок 6.1.2 Ввод жилого фонда за 1940-2012 гг.

Прогнозные значения объемов жилищного строительства определены в соответствии с проектной численностью населения, нормой жилищной обеспеченности,  а также с учетом площади земельного участка под жилищное строительство – 0,15-0,2 га.

Рисунок 6.1.3  Объем нового жилищного строительства

Предусматривается реконструкция ветхого жилого фонда. Большая часть жилого фонда находится в частной собственности, поэтому собственники самостоятельно следят за состоянием жилья.

В генеральном плане приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

- первая очередь -  20  кв.м на человека;

- расчётный срок -  25 кв.м на человека.

Новое жилищное строительство на расчетный срок предусматривается в объеме 25,4 тыс. кв.м общей площади.

Показатели жилищного строительства отражены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2 Рекомендуемые объемы жилищного строительства

| Наименование поселения | Общая площадь жилого фонда на 2012г., тыс. кв.м | Общая площадь жилого фонда к 2022г., тыс. кв.м |  | Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс. кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | нового строительства | Всего | нового строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Троицкое | 8,3 | 11,9 | 3,6 | 15 | 6,7 |
| п. Астродым | 5,0 | 7,2 | 2,2 | 9,125 | 4,2 |
| с. Сорочиха | 7,6 | 11,4 | 3,8 | 14,5 | 6,9 |
| с. Рассказово | 4,4 | 6,3 | 1,9 | 7,875 | 3,5 |
| п. Озерное -Титово | 4,8 | 7 | 2,2 | 9 | 4,2 |
| Троицкий сельсовет | 30,1 | 43,8 | 13,7 | 55,5 | 25,4 |

6.2 Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

К объектам социальной инфраструктуры населения относятся учреждения здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, культуры и просвещения.

Образование

В системе образования  поселения функционируют:

- МБОУ Троицкая СОШ.

- МБОУ Сорочинская СОШ.

- МБОУ Рассказовская СОШ.

- МБДОУ Троицкий детский сад.

- ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище № 86»

Характеристика объектов образования представлена в таблице 6.2.1 и 6.2.2.

Таблица 6.2.1 Характеристика общеобразовательных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение (адрес) | Проектная мощность, уч. мест | Фактическая мощность, уч. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рассказовская основная общеобразовательная школа | 632834, Карасукский район с. Рассказово Школьная 17-б | 100 | 41 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сорочихинская основная общеобразовательная школа | 632841, Карасукский район с. Сорочиха Школьная 1-б | 64 | 29 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа | 632842, Карасукский район с. Троицкое Зелёная 37-г | 175 | 126 |

По состоянию на 2012 год расчетное количество мест в школах составило 339 человек, а фактическое количество учащихся 196 человек.

Таблица 6.2.2 Характеристика дошкольных образовательных учреждений

| № | Наименование учреждения | Местоположение (адрес) | Проектная мощность, уч. мест | Фактическая мощность, уч. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Троицкий детский сад Карасукского района Новосибирской области | 632842, НСО, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зеленая, 78 г | 75 | 32 |

В дошкольных образовательных учреждениях  фактическое количество мест составило 32 человек, при проектном их количестве  75 человек.

Детское дошкольное учреждение расположено в с. Троицкое. Следовательно, в других поселениях необходимо создание подцентров дошкольного образования.

Система профессионального образования в поселении представлена  ОГОУ НПО ПУ-86 находящееся в с. Сорочиха, рассчитанное на 450 мест.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей поселения муниципального образования осуществляют ФАПы МУЗ «Карасукской ЦРБ». На территории поселения действуют 5 ФАПов  на 94 посещения в смену в общей сложности.

Характеристика медицинских учреждений представлена в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3 Характеристика учреждений здравоохранения

| Наименование (адрес) | Проектная мощность, койки/пос. в смену | Фактическая мощность, койки/пос. в смену | Тип объекта | Медицинский персонал | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астродымский ФАП | 28 | 17 | приспособ. | 1 | 1968 |
| О-Титовский ФАП | 7 | 5 | приспособ. | 1 | 1975 |
| Рассказовский ФАП | 15 | 7 | приспособ. | 1 | 1986 |
| Сорочинский ФАП | 17 | 12 | приспособ. | 1 | 1990 |
| Троицкий ФАП | 27 | 18 | приспособ. | 2 | 1987 |

Объекты здравоохранения справляются с требуемым объемом работ.

С целью выявления заболевания населения туберкулезом, флюлографическим методом осмотрено 85% населения старше 15 лет. Охват профосмотром составил 97,3% от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Охват диспансерным наблюдениям составил 100%. Осуществляется постоянное диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными. План профилактических прививок будет выполнен на 100%, улучшились показатели привитости взрослого населения. Ведется работа по оказанию помощи  женщинам во время беременности.

Ежегодно проводятся текущие ремонты в ФАПах, находящихся на территории поселения, требуются капитальные ремонты.

Физическая культура и спорт

В поселении действует 9 спортивных сооружений: 4 спортивных зала, 5 спортивных площадки.   Осуществлен ввод  детской горки в с. Троицкое, в с. Рассказово, в п. Астродым.  Характеристика спортивных объектов приведена в таблице 6.2.4.

Таблица 6.2.4 Характеристика учреждений физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь застройки,кв.м | Вместимость | Мощность проектная | Мощность фактическая | Год ввода | Год проведения реконструкции | Тип объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал | с. Троицкое, ул. Зеленая,37-г | 162 | 60 | 30 | 30 | 1977 | н/д | тип |
| 2 | Спортзал | п. Астродым, ул. Озерная,36 | 162 | 60 | 30 | 30 | 1971 | н/д | тип |
| 3 | Спортзал | с. Рассказово | 162 | 60 | 30 | 30 | 1990 | н/д | тип |
| 4 | Спортзал | с. Сорочиха, ул. Зеленая,3 | 162 | 60 | 30 | 30 | 1971 | н/д | тип |
|  | Итого спортзалов |  | 648 | 240 | 120 | 120 |  |  |  |
| 5 | волейбольная площадка | с.Калачи | 162 | - | 16 | 16 | 1998 | н/д | тип |
| 6 | баскетбольная площадка | с.Калачи | 480 | - | 15 | 15 | 1998 | н/д | тип |
| 7 | волейбольная площадка | с. Троицкое, ул. Зеленая,37-г | 162 | - | 16 | 16 | 1998 | н/д | тип |
| 8 | баскетбольная площадка | с. Троицкое, ул. Зеленая,37-г | 480 | - | 15 | 15 | 1998 | н/д | тип |
| 9 | футбольное поле | с. Сорочиха | 6000 | 60 | 30 | 30 | 1998 | н/д | тип |
|  | Итого плоскостных сооружений |  | 7284 | 60 | 92 | 92 |  |  |  |

Общая площадь плоскостных сооружений Троицкого сельского поселения составляет  7284 м2, при необходимых 4147,65 м2, а спортивных залов 648 м2, при требуемых 744,5 м2. Таким образом, сельское поселение не испытывает нехватки в стадионах, но нуждается в спортзалах и бассейне.

Администрация Троицкого сельсовета оказывает помощь в развитии физической культуры и спорта на территории сельсовета. При школах работают спортивные залы. Летом работают летние спортивные площадки. Команды принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых на районном уровне.

Культура и искусство

В настоящий момент сфера культурного обслуживания населения в Троицком сельском поселении включает:

- две библиотеки;

- два сельских клуба;

- два дома культуры.

Характеристика культурно-просветительных учреждений представлена в таблице 6.2.5.

Таблица 6.2.5 Учреждения культуры

| Наименование, местоположение | Год ввода, ремонта, реконструкции | Число работающих | вместимость | Типовое/приспос. | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома Культуры |  |  |  |  |  |
| Троицкий СДК Троицкая библиотека | Ввод-1983 Кап.ремонт-2009 | 3-ДК 1-Б-ка | 100 | Приспособленное | 60 |
| Сорочинский СДК Сорочинская библиотека | Ввод-1961 | 2-ДК 0-Б-ка | 100 | Типовое | 70 |
| Сельские клубы |  |  |  |  |  |
| Астродымский клуб | Ввод-1965 | 1 | 100 | Типовое | 42 |
| Рассказовский клуб | Ввод-1977 | 1 | 100 | Типовое | 70 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| Троицкая библиотека | Ввод-1983 Кап.ремонт-2009 | 1 | - | Приспособленное | 60 |
| Сорочинская библиотека | Ввод-1961 | 0 | - | Типовое | 70 |

В 2009году была произведена реконструкция административного здания  под  здание ДК с. Троицкое.

Проектом предусмотрено строительство ДК в с. Троицкое, спортивно-досуговых центров в с. Троицкое, п. Озерное - Титово.

Проектные предложения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Троицкого сельсовета по ряду показателей не соответствует современным требованиям.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р).

Таблица 6.2.6 Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Норма СНиП на 1000 жителей | Ед. измерения | Тре-буется по норме |  | Принято в проекте | в том числе |  | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохр. | Новое стро-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 85% от детей дош.воз. | Место | 140 |  | 140 | 75 | 65 | Реконструкция Рассказовской ООШ, Сорочихинской ООШ с размещением дошкольных групп |
| 2 | Общеобразовательная школа | по демографии | Место |  |  | 339 | 339 | - | Капитальный ремонт Троицкой СОШ |
| 3 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | по заданию на проектирование | Место |  |  | 450 | 450 | - | ОГОУ НПО ПУ-86 в с. Сорочиха |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | по заданию на проектирование | Объект |  |  | 5 | 5 | - | Капитальный ремонт ФАПов с. Троицкое, п. Астродым, с. Сорочиха, с. Рассказово, п. Озерное -Титово |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дом культуры | 230-190 | Место |  | 510 | 510 | 400 | 110 | Капитальный ремонт СК в с. Сорочиха, с. Рассказово, п. Астродым. Строительство спортивно-досугового центра в п. Озерное-Титово |
| 6 | Библиотека | 4-5 | Читат. место |  | 11 | 20 | н/д | 20 | Размещение в ДК с. Троицкое, СК Сорочиха, с. Рассказово, п. Астродым |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | 80 | кв.м |  | 180 | 780 | 648 | 132 | Строительство спортивно-досугового центра в п. Озерное-Титово, строительство спорткомплекса с. Троицкое |

ГЛАВА 7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

7.1 Планировочная организация территории

Развитие планировочной структуры поселения на первую очередь и расчётный срок реализации проекта предусмотрено в соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области и Схемой территориального планирования Карасукского района (разработана, не утверждена).

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории поселения, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимых условия для размещения на территории сельсовета мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной и транспортной и социальной инфраструктурой.

Основные планировочные оси поселения образованы автомобильными дорогами К-17р и К-32. Поселение имеет раздробленную планировочную структуру, т.к с.Рассказово не имеет прямой транспортной связи с центром поселении с.Троицкое, а более тяготеет к г.Карасуку. В будущем планировочная ситуация претерпит изменения, в связи со смешением основной планировочной оси района на автодорогу К-32, как части международного транспортного коридора Новосибирск-Павлодар-Астана, возрастёт значения с.Рассказово.

В градации района с.Троицкое – планировочный центр 2 ранга (центр планировочного района).

Принятый проектом вариант развития территории сельского поселения предполагает:

- Развитие жилищного строительства в с.Троицкое, с.Рассказово, с.Озёрное-Титово;

- Основная специализация поселения – сельскохозяйственное производство, товарное и любительское рыболовство;

- Газификацию поселения;

- Реконструкция автомобильных дорог;

- Строительство обходов г.Карасука;

- Размещение площадок складирования ТБО на территории поселения в соответствии с санитарными нормативами;

7.2 Функциональное зонирование территории

На территории муниципального образования проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения

- Зона резервных территорий для муниципальных нужд

- Зона сельскохозяйственного производства

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона специального назначения

- Зона природно-ландшафтных территорий

Зона градостроительного освоения включает существующие и планируемые территории населённых пунктов, территории благоприятные для освоения размещения объектов отдыха и рекреации, предприятий малого бизнеса и иной градостроительной деятельности.

Зона резервных территорий для муниципальных нужд включает земли сельскохозяйственного назначения неразграниченной государственной собственности используемые для нужд местного населения (огороды, выпаса), размещения различных объектов местного значения вне границ населённых пунктов (в том числе инженерной инфраструктуры), перспективного развития населённых пунктов, выделение иных земельных участков для нужд муниципалитета;

Зона сельскохозяйственного производства включает территории сельскохозяйственных предприятий, складов и т.п.

Зона сельскохозяйственного использования включает территории, предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов специального назначения, а именно площадок складирования твёрдых бытовых отходов, скотомогильников, кладбищ.

Зона природно-ландшафтных территорий включает естественные природные территории не занятые в хозяйственной деятельности, в т.ч. леса и болота.

Таблица 7.2.1 Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельского совета | 33000 | 100 |
|  | Функциональные зоны |  |  |
| 1 | Зона градостроительного освоения | 394 | 1,2 |
| 2 | Зона сельскохозяйственного использования | 24010 | 72,76 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного производства | 4 | 0,01 |
| 4 | Зона резервных территорий для муниципальных нужд | 1178 | 3,57 |
| 5 | Зона специального назначения | 7 | 0,02 |
| 6 | Зона природно-ландшафтных территорий | 4872 | 14,76 |
|  | Водные объекты | 2535 | 7,68 |

7.3 Планируемый баланс земель населённых пунктов

Таблица 7.3.1 Планируемый баланс земель населённых пунктов

| № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 108,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 151,70 |
|  | из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) | 71,74 |
|  | из земель сельскохозяйственного назначения | 79,80 |
|  | из земель населённого пункта | 0,16 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 259,7 |
| 2 | п. Астродым |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 67,43 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 58,55 |
|  | из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) | 48,88 |
|  | из земель сельскохозяйственного назначения | 9,67 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 125,98 |
| 3 | с. Рассказово |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 83,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 99,58 |
|  | из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) | 21,55 |
|  | из земель сельскохозяйственного назначения | 78,03 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 182,58 |
| 4 | с. Сорочиха |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 35,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 25,89 |
|  | из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) | 10,77 |
|  | из земель сельскохозяйственного назначения | 15,12 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 60,89 |
| 5 | с. Озёрно - Титово |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 101,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 71,59 |
|  | из земель сельскохозяйственного назначения | 4,27 |
|  | из земель населённого пункта | 67,32 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 172,59 |
|  | ВСЕГО земель населённых пунктов на расчётный срок | 801,74 |

7.4 Перечень земельных участков включаемых в границы населённых пунктов

Таблица 7.4.1 Перечень земельных участков включаемых в границы населённых пунктов

| № | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 108,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 151,70 |
|  | в том числе из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) | 71,74 |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1605 |  |
|  | в том числе из земель сельскохозяйственного назначения |  |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1605 | 79,80 |
|  | в том числе из земель населённого пункта |  |
|  | часть з/у КН 54:08:024603:86 | 0,16 |
|  | в том числе из земель промышленности, энергетики, транспорта… |  |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:36 | 0,09 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 259,7 |
| 2 | п. Астродым |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 67,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 58,55 |
|  | в том числе из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) |  |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1608 | 48,88 |
|  | в том числе из земель сельскохозяйственного назначения |  |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1608 | 9,67 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 125,98 |
| 3 | с. Рассказово |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 83,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 99,58 |
|  | в том числе из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) | 21,55 |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1607 |  |
|  | в том числе из земель сельскохозяйственного назначения | 78,03 |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1607 |  |
|  | в том числе из земель населенных пунктов |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:508 |  |
|  | Итого в предлагаемых границах | 182,58 |
| 4 | с. Сорочиха |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 35,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 25,89 |
|  | в том числе из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении сельсовета) |  |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1604 | 10,77 |
|  | в том числе из земель сельскохозяйственного назначения | 15,12 |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:31 |  |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1604 |  |
|  | Итого в предлагаемых границах | 60,89 |
| 5 | с. Озёрно - Титово |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 101,0 |
|  | Земли дополнительно включаемые: | 71,59 |
|  | в том числе из земель сельскохозяйственного назначения |  |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1602 | 4,27 |
|  | в том числе из земель населённого пункта | 67,32 |
|  | часть з/у КН 54:08:028612:1456 |  |
|  | часть з/у КН54:08:028612:1465 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1567 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1487 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1512 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1520 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1464 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1579 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1578 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1530 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:38 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1645 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1646 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1643 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1644 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1641 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1627 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1642 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1624 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1625 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1601 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1486 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1544 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1547 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1546 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1543 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1545 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1483 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1482 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1647 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1542 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1540 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1539 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1496 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1635 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1638 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1637 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1636 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1639 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1634 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1633 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1632 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1640 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1516 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1517 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1519 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1495 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1515 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1514 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1489 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1491 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1488 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1490 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1494 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1493 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1561 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1562 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1557 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1559 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1558 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1556 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1560 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1522 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1469 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1527 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1473 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1475 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1478 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1477 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1511 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1630 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1631 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1531 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1536 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1484 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1485 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1526 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1518 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1538 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1533 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1629 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1534 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1504 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1535 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1499 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1532 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1492 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1598 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1497 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1595 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1597 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1502 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1594 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1503 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1596 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1505 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1590 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1501 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1500 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1591 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1592 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1498 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1589 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1524 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1583 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1508 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1584 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1509 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1586 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1506 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1585 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1510 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1581 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1474 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1588 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1476 |  |
|  | з/у КН54:08:028612:1587 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1470 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1582 |  |
|  | з/у КН 54:08:028612:1472 |  |
|  | Итого в предлагаемых границах | 172,59 |
|  | ВСЕГО земель населённых пунктов на расчётный срок | 801,74 |

Глава 8. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

8.1 Железнодорожный транспорт

Транзитом через территорию поселения проходит железная дорога направлениями на Татарск и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Вблизи проектируемой территории расположен крупный железнодорожный узел Новосибирской области – г.Карасук.

Развитие железнодорожного транспорта не территории поселения не ожидается.

8.2 Автомобильный транспорт, дорожная сеть

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения.  Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра.  Карасукский район в целом и Троицкий сельсовет в частности значительно удалены от города Новосибирска. В то же время все населённые пункты поселения имеют хорошую транспортную доступность районного центра – г.Карасука.

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами регионального, межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами III, IV, V технической категории с усовершенствованным и переходным покрытием.

Характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения отнесённых к государственной собственности Новосибирской области приведена в таблице 8.2.1.  Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

- для дороги V категории – 25 м.

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог III, IV категории  - 50м;

Общая протяжённость дорожной сети составляет 60  км, в том числе с твёрдым покрытием 26 км, протяжённость просёлочных, полевых и лесных дорог  410,0 км. Плотность дорожной сети составляет 0,18 км/кв.км.

В целом характер дорожной сети сельского совета соответствует сложившейся планировочной структуре поселения.

Таблица 8.2.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования отнесенных к государственной собственности Новосибирской области

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  | Переходный | Грунтовые |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а/б | ч/щ | щебень, гравий |  | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 9 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-01 | 992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук | К-01 | 17,108 | 8,121 | 3,658 | 4,463 | 0,000 | 8,987 | 8,121 |  | 0,000 |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-17р | Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред.РФ) | К-17р | 95,808 | 95,808 | 95,808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,21 | 49,59 | 0,000 |
| 3 | 50 ОП РЗ 50К-32 | 388 км а/д "К-17р" - Калачи - Октябрьское - гр. Казахстана | К-32 | 43,649 | 43,649 | 43,649 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,64 | 0,000 | 0,000 |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  | 156,56 | 147,57 | 143,11 | 4,463 | 0,000 | 8,987 | 97,98 | 49,59 | 0,000 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 50 ОП МЗ 50К-17рп6 | Подъезд к с. Троицкое\402км\ | К-17рп6 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,711 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 50 ОП МЗ 50К-17рп7 | Подъезд к с. Сорочиха\394 км\ | К-17рп7 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,621 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 50 ОП МЗ 50К-32п3 | Подъезд к с. Рассказово\9 км\ | К-32п3 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,988 | 0,000 |
| 7 | 50 ОП МЗ 50Н-1015 | 404 км а/д "К-17р" - Астродым | Н-1015 | 8,378 | 8,378 | 0,000 | 0,000 | 8,378 | 0,000 | 0,000 | 8,378 |  |
| 8 | 50 ОП МЗ 50Н-1024 | 244 км а/д "К-01" - Ягодный | Н-1024 | 1,447 | 1,447 | 0,438 |  | 1,009 |  |  |  | 1,447 |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  | 12,145 | 12,145 | 2,758 | 0,000 | 9,387 | 0,000 | 1,332 | 9,366 | 1,447 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 168,71 | 159,72 | 145,87 | 4,463 | 9,387 | 8,987 | 99,31 | 58,95 | 1,447 |

Примечание: в таблице протяжённость автомобильных дорог приведена в целом по району.

Проектное предложение.

В части реконструкции и развития дорожной сети на территории муниципального образования предусмотрено:

В части автодорог регионального (планируемого федерального) значения:

- Строительство обхода г.Карасука автодороги К-17р – 2,5 км по территории муниципального образования по параметрам II технической категории с асфальто-бетонным покрытием.

- Перевод в статус федеральной автомобильной дороги регионального значения К-32 с реконструкцией – 6,42 по территории поселения.

В части автодорог регионального значения:

- Реконструкция автодороги К-01 в части улучшения качества покрытия – 2,96 км в границах поселения.

- Строительство автодороги связывающей  К-01 с К-17р в обход города Карасука по III технической категории с асфальто-бетонным покрытием – 6,02 км.

В части автодорог межмуниципального значения:

Реконструкция автомобильной дороги Н-1015  (8,34 км) в части замены покрытия на асфальто-бетонное.

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Протяжённость дорог с твёрдым покрытием на расчётный срок составит 52,48  км против современных 26 км.  Плотность дорожной сети на расчётный срок (без учёта полевых дорог) составит 0,16 км/км.кв против существующих 0,13 км/км.кв.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 980 единиц, в том числе 890 легковых, 90 грузовых

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

9.1 Водоснабжение

В Троицком сельсовете существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

Водоснабжение Троицкого сельсовета осуществляется из 4 артезианских скважин.

Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены установленными погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Обеспечением жителей населенных пунктов Троицкого сельсовета водой занимаются МУП им.Дзержинского, ОГОУ НПО ПУ-86.

Таблица 9.1.1 Характеристика водопроводных сооружений Троицкого сельсовета

|  | Собственник водного хозяйства |  | Наличие нормативно - правовых актов, подтверждающих законность владения водным хозяйством | Наличие водопроводных сетей |  | Кол-во водонапорных башен | Кол-во водозаборных скважин | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр трубопроводов | протяженность сетей, км. |  |  |  |
| с.Троицкое-центр | МУП им Дзержинского |  |  | 100 | 7,5 | 1 | 1 | 40 |
| п.Астродым | МУП им Дзержинского |  |  | 100 | 8 | 1 | 1 | 20 |
| п.Озерное-Титово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Рассказово | МУП им Дзержинского |  |  | 100 | 5 | 1 | 1 | 20 |
| с.Сорочиха | МУП им Дзержинского |  |  | 100 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 25,5 | 4 | 4 | 95 |

Проектное предложение. Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Троицкого сельсовета.

Для водоснабжения Троицкого сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Расчет водопотребления. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

- 120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 9.1.2 Суммарное водопотребление Троицкого сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, куб.м/сут |  | Итоговый расход воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Троицкого с/с | 2190 | 2220 | 547,5 | 555 | 164,25 | 166,5 | 405 | 405 | 197,1 | 199,8 | 1313,85 | 1326,3 |
| 2. | с. Троицкое | 595 | 600 | 148,75 | 150 | 44,625 | 45 | 81 | 81 | 53,55 | 54 | 327,925 | 330 |
| 3. | п. Астродым | 360 | 365 | 90 | 91,25 | 27 | 27,375 | 81 | 81 | 32,4 | 32,85 | 230,4 | 232,475 |
| 4. | с. Сорочиха | 570 | 580 | 142,5 | 145 | 42,75 | 43,5 | 81 | 81 | 51,3 | 52,2 | 317,55 | 321,7 |
| 5. | с. Рассказово | 315 | 315 | 78,75 | 78,75 | 23,625 | 23,625 | 81 | 81 | 28,35 | 28,35 | 211,725 | 211,725 |
| 6. | п. Озерное -Титово | 350 | 360 | 87,5 | 90 | 26,25 | 27 | 81 | 81 | 31,5 | 32,4 | 226,25 | 230,4 |

9.2 Водоотведение

В настоящее время в Троицком сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся на свалку.

Проектное предложение. Водоотведение с. Троицкое, с. Сорочиха, с. Рассказово и п. Озерное-Титово предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основным решением по водоотведению п. Астродым  остается использование  герметичных выгребов для жилой застройки и объектов соцкультбыта, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 9.2.1 Суммарный расход сточных вод Троицкого сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, куб.м/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, куб.м/сут |  | Итоговый расход стоков, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | Троицкого с/с | 2190 | 2220 | 547,5 | 555 | 164,25 | 166,5 | 711,75 | 721,5 |
| 2. | с. Троицкое | 595 | 600 | 148,75 | 150,0 | 44,625 | 45,0 | 193,375 | 195,0 |
| 3. | п. Астродым | 360 | 365 | 90 | 91,25 | 27,0 | 27,375 | 117,0 | 118,625 |
| 4. | с. Сорочиха | 570 | 580 | 142,5 | 145 | 42,75 | 43,5 | 185,25 | 188,5 |
| 5. | с. Рассказово | 315 | 315 | 78,75 | 78,75 | 23,625 | 23,625 | 102,375 | 102,375 |
| 6. | п. Озерное -Титово | 350 | 360 | 87,5 | 90,0 | 26,25 | 27,0 | 113,75 | 117,0 |

9.3 Теплоснабжение

На территории Троицкого сельсовета имеется централизованная система теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,5 км. Оказанием жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению занимается МУП «Комхоз» Карасукского района.

Проектное предложение. Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и среднеэтажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла-газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Троицкого сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- установка приборов учета тепла.

- применение в технологическом цикле химводоподготовки.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Таблица 9.3.1 Характеристика котельных Троицкого сельсовета

|  |  | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |  |  |  | Сведения об энергоресурсах и потребителях |  |  |  |  | Сведения о выработке тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоснабжающего предприятия | Адрес | Марки котлов | Количество котлов | Год установки котлов | Средний КПД | Установленная мощность | Подключенная нагрузка, с учетом нормир. потерь | Диаметр/протяженность сетей от котельной | Основной вид топлива | Потребление основного топлива в год | Аварийный (резервный) вид топлива | Нормативный запас резервного топлива | Расход электрической энергии полученной со стороны | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормир. потерь | Площадь отапливаемых помещений (жилфонд) /нагрузка | Площадь отапливаемых помещений (соц. сфера) /нагрузка | Площадь отапливаемых помещений (прочее) /нагрузка |
|  |  | марка | шт | год | % | Гкал\час | Гкал\час | мм/м | вид | тыс.т. | вид | тонн | тыс. кВт | Гкал \год | тыс.кв.м / Гкал*ч | тыс.кв.м / Гкал*ч | тыс.кв.м / Гкал*ч |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| Котельная МУП "Комхоз" Карасукского района | МО Троицкого сельского совета | КВР-0,39 | 4 | 1998 | 62 | 0,8 | 0,1 | до50/870 | Кам. уголь | 0,1 | Кам. уголь | 2,5 | 11 | 312 | 0,042/ 0,002 | 1,253/ 0,095 | - |

9.4 Газоснабжение

Территория не газифицирована. Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Троицкого сельсовета.

Природный газ планируется использовать:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/кв.см);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/кв.см);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа. Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Таблица 9.4.1 Суммарный расход газа на территории Троицкого сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, куб.м/час |  | Расход газа, тыс. куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Троицкого с/с | 2190 | 2220 | - | 2618,42 | - | 15 540 |
| 2. | с. Троицкое | 595 | 600 | - | 707,68 | - | 4 200 |
| 3. | п. Астродым | 360 | 365 | - | 430,51 | - | 2 555 |
| 4. | с. Сорочиха | 570 | 580 | - | 684,09 | - | 4 060 |
| 5. | с. Рассказово | 315 | 315 | - | 371,53 | - | 2 205 |
| 6. | п. Озерное -Титово | 350 | 360 | - | 424,61 | - | 2 520 |

9.5 Электроснабжение

Электроснабжение Троицкого сельсовета обеспечивает предприятие «Приобские электрические сети» являющееся филиалом ЗАО «Региональные электрические сети» дочерней структуры энергокомпании ОАО «Новосибирскэнерго».

Электроснабжение Троицкого сельсовета осуществляется от подстанции ПС «Кузган» 35/10 кВ, расположенной в с. Троицкое.

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

Таблица 9.5.1 Характеристика подстанций Троицкого сельсовета

| № П/П | Дисп. Номер | Наименование ПС | Напряжение, кВ. | Тип трансформатора | К - во трансформаторов | Мощность мВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51 | ПС "Кузган"35/10 | 35/10 | ТМ 1,6/35 ТМ 1,6/35 | 1 | 1,6 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1,6 |

Таблица 9.5.2 Характеристика трансформаторных подстанций Троицкого сельсовета

| п/п | Диспетчерский номер ТП | Мощность кВА. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 51-201/ 60 | 60 | с. Троицкое |
| 2 | КТП 51-209/ 100 | 100 | с. Троицкое |
| 3 | КТПН 51-202/ 630 | 630 | с. Троицкое |
| 4 | КТП 51-203/ 250 | 250 | с. Троицкое |
| 5 | КТП 51-204/ 100 | 100 | с. Троицкое |
| 6 | КТП 51-401/ 250 | 250 | с. Троицкое |
| 7 | КТП 51-601/ 250 | 250 | пос.Астродым |
| 8 | КТП 51-602/ 160 | 160 | пос.Астродым |
| 9 | КТП 51-603/ 100 | 100 | пос.Астродым |
| 10 | КТПН 51-604/ 400 | 400 | пос.Астродым |
| 11 | КТПН 51-605/ 60 | 60 | пос.Астродым |
| 12 | КТП 41-1017/ 100 | 100 | пос.Оз.Титово |
| 13 | КТП 41-1007/ 100 | 100 | пос.Оз.Титово |
| 14 | КТПН 41-1001/ 400 | 400 | пос.Оз.Титово |
| 15 | КТП 41-1002/630 | 630 | пос.Оз.Титово |
| 16 | КТП 41-1003/ 100 | 100 | с.Сорочиха |
| 17 | КТП 41-1010/ 250 | 250 | с.Сорочиха |
| 18 | КТП 41-1005 абон. |  | с.Сорочиха |
| 19 | КТП 41-1004/ 100 | 100 | с.Сорочиха |
| 20 | КТП 41-1018/ 100 | 100 | с.Сорочиха |
| 21 | КТП 41-1022/ 160 | 160 | с.Сорочиха |
| 22 | КТП 41-518/ 100 | 100 | с.Рассказово |
| 23 | КТП 41-504/ 160 | 160 | с.Рассказово |
| 24 | КТП 41-506/ 63 | 63 | с.Рассказово |
| 25 | КТПН 41-523/ 250 | 250 | с.Рассказово |
| 26 | КТП 41-505/ 100 | 100 | с.Рассказово |

Таблица 9.5.3 Протяженность ВЛ-10 кВ на территории Троицкого сельсовета

| Наименование подстанции | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс напряжения ВЛ, кВ | Протяжённость ВЛ, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «Кузган» 35/10 кВ | 51-2 | 10 | 4,424 |
| ПС «Кузган» 35/10 кВ | 51-4 | 10 | 12,41 |
| ПС «Кузган» 35/10 кВ | 51-5 | 10 | 3,674 |
| ПС «Кузган» 35/10 кВ | 51-6 | 10 | 13,554 |

Проектное предложение. Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Троицкого сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

- строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 950 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица 9.5.4 Электрические нагрузки по населенным пунктам Троицкого сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Троицкого с/с | 2190 | 2220 | 4 587 500 | 3 548 600 | 896,989 | 724,108 |
| 2. | с. Троицкое | 595 | 600 | 1 636 250 | 1 302 000 | 297,50 | 245,66 |
| 3. | п. Астродым | 360 | 365 | 486 000 | 346 750 | 110,45 | 84,57 |
| 4. | с. Сорочиха | 570 | 580 | 1 567 500 | 1 258 600 | 285,00 | 237,47 |
| 5. | с. Рассказово | 315 | 315 | 425 250 | 299 250 | 96,65 | 72,99 |
| 6. | п. Озерное -Титово | 350 | 360 | 472 500 | 342 000 | 107,39 | 83,41 |

9.6 Связь

Телефонная связь на территории сельсовета обеспечивается Новосибирским филиалом «Сибирьтелеком».

Жители населённых пунктов сельсовета пользуются системами мобильной связи, которую оказывают фирмы: Билайн,  МТС, Мегафон, Теле2.

Услуги почтовой связи оказывает филиал Почты России.

Проектное предложение. Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 9.6.1 Основные показатели связи общего пользования

| № | Наименование индекс станций и подстанций включая УАТС | Местоположение (адрес) | Тип оборудования, год ввода | Емкость, включенная в ГТС, (номеров) |  | Кол-во номеров с выходом на ГТС , в какую станцию включены | Кол-во квартирных ТА | Доля квартирного сектор а % | Возможность расширения | Техническое состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | монтированная | использованная |  |  |  |  |  |
| 1 | CATC 55493 | с. Рассказово ул.Школьная,1В (контейнер) | Si -2000 V.(A-320) 2011 | 64 | 51 | 64 в ЦАТС 5533 | 48 | 80 | есть | удовлетворительное |
| 2 | CATC 55490 | с. Сорочиха ул.3еленая,9а (контейнер) | Si -2000 V.(A-320) 2011 | 64 | 53 | 64 в ЦАТС 5533 | 47 | 83 | есть | удовлетворительное |
| 3 | CATC 5546 | с. Троицкое ул.3еленая,78 | Si -2000(A-320) 2004 | 128 | 125 | 128 в ЦАТС 5533 | 107 | 98 | есть | удовлетворительное |

Таблица 9.6.2 Обеспеченность Троицкого сельсовета связью и телекоммуникациями

| Муниципальное образование | Установлено стационарных телефонов | Зона покрытия ТВ | Зона сотовой связи | Доля пользователей Интернет, (%) от количества жителей | Число жителей | Количество портов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Троицкий сельсовет | 229 |  |  | 4,3 | 2118 | 91 |

Таблица 9.6.3 Потребное количество телефонов на Троицкий сельсовет

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | Троицкого с/с | 2190 | 2220 | 751 | 761 |
| 2. | с. Троицкое | 595 | 600 | 204 | 206 |
| 3. | п. Астродым | 360 | 365 | 123 | 125 |
| 4. | с. Сорочиха | 570 | 580 | 195 | 199 |
| 5. | с. Рассказово | 315 | 315 | 108 | 108 |
| 6. | п. Озерное -Титово | 350 | 360 | 120 | 123 |

ГЛАВА 10 ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ

10.1 Учет местных ландшафтно-экологических условий при осуществлении градостроительной деятельности

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

Ландшафтное напряжение проектируемой территории, как для районов всей Южной зоны Новосибирской области, связано с природно-климатическими условиями и влиянием антропогенно-техногенных факторов при землепользовании. В связи с активным испарением водных ресурсов увеличиваются субаридные процессы рельефообразования, связанные с активным увеличением засушливых остепненных территорий. Коэффициент ландшафтных напряжений 1,6 балла (согласно схеме ландшафтных напряжений Новосибирской области).

В связи со сложившимися природными условиями территории следует уделять внимание образованию эрозийно-аккумулятивных эоловых процессов, формирующих современный рельеф. Частое использование различных удобрений ведет к загрязнению больших площадей земельных угодий. Поэтому антропогенно-техногенные напряжения  на данной территории выражены в виде линейных и площадных территорий, на которых нагрузка антропогенно-техногенного фактора приводит район в систему повышенного экологического риска. Коэффициент влияния антропогенно-техногенного фактора равен 1,0 балл (согласно схеме ландшафтных напряжений Новосибирской области).

Основным фактором, характеризующим уровень загрязнения природной среды на той или иной территории, являются ассимилирующие способности объектов природной среды – атмосферы и гидросферы, определяющихся в абсолютном большинстве случаев особенностями климата.

Исследуемая территория находится в зоне ограниченно-благоприятных условий рассеивания примесей в атмосфере. Метеорологический потенциал атмосферы свидетельствует о равном соотношении процессов рассеивания примесей и процессов их накопления. Самоочищающая способность атмосферы  – средняя.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро – и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно- строительных и инженерно- технических мероприятий.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Территория сельсовета характеризуется также слабой защищенностью геологических структур от проникновения загрязняющих веществ в подземные воды. Наиболее уязвимыми являются грунтовые воды, залегающие на глубине 3-5 м.

Проникновение загрязнений в подземные воды происходит главным образом путем инфильтрации с атмосферными осадками, а также стока в естественные дренирующие системы.

10.2 Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Метеорологические условия данной местности способствуют, как накоплению примесей в атмосфере, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения.

В зависимости от источника и размеров выбросов в атмосферу вредные вещества можно разделить на три группы:

I группа – пыль, сернистый газ, окись углерода, диоксид азота – основные примеси, связанные с процессами сжигания топлива. Поступают в атмосферу в больших количествах и становятся составной частью атмосферы.

II группа – свинец, кадмий, ртуть, принадлежащие к числу наиболее токсичных веществ, и некоторые другие вещества, выбрасываемые, как и основные примеси повсеместно, но в меньших количествах. Ртуть поступает в атмосферу в основном в результате сжигания угля, нефти, отходов, кадмий – с выбросами дизельного транспорта.

III группа – специфические вредные вещества и их соединения, содержащиеся в выбросах ограниченного числа производств. Номенклатура этих соединений велика, она зависит от специфики производств.

Стационарные источники загрязнения. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные.

Таблица 10.2.1 Источники загрязнения основных объектов теплоснабжения

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  | Годовая выработка теплоэнергии (тыс. Гкал/год) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учетом нормир.потерь, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип топлива | Фактический расход, т/год | Нормативный расход топлива, т/год |  | Марки котлов | Год установки, количество шт. | Установленная мощность, Гкал/ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная школьная | с.Астродым | уголь | 181,3 | 179,57 | 0,418 | КВр-0,39 | 2 | 0,68 | 0,07 |
| Котельная школьная | с.Троицкое ул. Центральная | уголь | 635,7 | 393,13 | 0,88 | Е-1/9 | 2 | 1,38 | 0,20 |
| Котельная | с.Сорочиха ул.Зеленая, 3а | уголь | 865,8 | 1023,0 | 2,715 | Братск-1.6 | 2 | 2,75 | 0,72 |

Поллютанты от котельных – диоксид серы, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества (твердые несгоревшие частички угля), оксид углерода, альдегиды и т.д.

Основная доля выбросов приходится на зимнее время, т.к. котельные используют в качестве топлива уголь. Увеличение степени износа оборудование приводит к увеличению фактических выбросов в атмосферу, поскольку в составе выбросов появляются и другие загрязнители.

Мониторинг за состоянием окружающей среды в Троицком сельсовете не проводится.

Передвижные источники загрязнения. К передвижным источникам загрязнения атмосферного воздуха относятся объекты транспорта. В Троицком муниципальном образовании транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Выбросы, производимые двигателями автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

10.3 Состояние водных объектов

Состояние поверхностных вод. Поверхностные водоемы на территории сельсовета представлены озерами Астродым (719,57 га), Кусган (474,43 га), Титово (454,47 га), Журавлинное (404,33 га), Кротово (382,95) и др. Водотоком является река Карасук.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются:

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- дождевые и талые воды;

- смыв с сельскохозяйственных угодий.

С поверхностным стоком ливневых и коллекторно-дренажных вод с полей в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющих для водоемов наибольшую опасность.

Таблица 10.3.1 Пробы воды в реке Карасук

| Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив | Данные на 01.08.0212г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/л | 2 | 0,44 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мг/л | 4 мг О2 | 3,33 |
| Водородный показатель | - | 6,5-8,5 | 9,02 |
| Запах | баллы | 2 | 2 |
| Минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | 1141,8 |
| Нефтепродукты | мг/л | 0,1 | - |
| Нитраты | мг/л | 45 | 2,2 |
| Нитриты | мг/л | 3,3 | 0,016 |
| Плавающие примеси | - | 0 | - |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | число в 25 л | 0 | 0 |
| Колифаги | число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | 10 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | 500 | 101,8 |
| Возбудители кишечных инфекций |  | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | число бактерий в 100 мл | 100 | 0 |

Повышение рН водного объекта говорит о его закисляемости, которая может быть вызвана как природными, так и антропогенными факторами среды, возможно, имеет место зарастание реки. Сухой остаток характеризует общее содержание в воде минеральных солей, их повышенное содержание в водоемах зависит в большинстве случаев от природного фактора и ландшафтных особенностей данной местности. Антропогенный фактор заключается в попадании в водоток сточных вод сельскохозяйственных полей.

По качеству поверхностные воды реки Карасук не отвечают требованиям на питьевое водоснабжение и пользование их ограничивается промышленностью и сельским хозяйством. По степени загрязненности воды реки Карасук относятся к 3-5 классу или «умеренно загрязненная». Присутствие в среднем течении зарослей кувшинки желтой свидетельствует об относительной чистоте воды, а появившиеся в последние годы раки только подтверждают это. Подобное стало возможным при почти полном отсутствии промышленных стоков, а также уменьшением поголовья скота и домашней птицы. Суммарный сброс сточных вод в р. Карасук через очистные сооружения составляют от 3000 т/год до 8000 (в г. Карасуке).

На состояние поверхностных вод Троицкого сельсовета оказывают влияние следующие неблагоприятные факторы:

- ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей;

- отсутствие централизованной системы канализации;

- отсутствие системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов.

Состояние подземных вод. Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для населенного пункта и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные объекты представлены коммунально-бытовой сферой. В пределах населенных пунктов сельсовета развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами неканализованной селитебной территории.

Самая низкая категория защищенности грунтовых вод (I – II) отмечается в пределах поймы и надпойменных террас. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод.

Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. В этой связи целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто:

- правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин;

- своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин;

- путем рационального перераспределения водоотбора;

- внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю;

- выноса водозаборов из загрязненных мест.

Часть населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения. Предприятие, оказывающее услуги по отпуску тепла и воды, санитарной очистке имеют слабую техническую базу. Необходима замена 10,0 км водопроводных сетей.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Качество питьевой воды. В настоящее время в сельсовете имеется сеть водоснабжения, протяженностью 15,4 км, в том числе нуждается в замене 10,0 км, оборудованные водоразборными колонками. Источником водоснабжения являются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды сельсовета используется вода 4 артезианских скважин глубиной в среднем 900 м, средней производительностью 13 м3/ч, дебит скважин 65 м3/ч. На сети в качестве контррезервуаров установлены 4 водонапорные башни. Нормативное водопотребление в сельсовете составляет 85,3 тыс. м3, в том числе: населению – 24,2 тыс.м3, бюджетным потребителям – 0,95 тыс.м3, для нужд сельского хозяйства – 32,15 тыс.м3, прочим – 28,0 тыс.м3.

Диаграмма 10.3.1 Нормативное водопотребление Троицкого сельсовета

Таблица 10.3.2 Данные по качеству питьевой воды централизованного водоснабжения  по Карасукскому району

| Показатели | Источники водоснабжения |  |  |  |  |  | Водопроводная сеть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб |  | из них |  | % нест. проб |  | Всего проб |  | из них |  | % нест. проб |  |
|  |  |  | неудовл. |  |  |  |  |  | неудовл. |  |  |  |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Микробиоло-гические показатели | 121 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 483 | 7 | 3 | 1,3 | 0,6 |
| Санитарно-химические показатели | 60 | 43 | 10 | 10 | 16,6 | 23,6 | 117 | 127 | 7 | 11 | 6,0 | 8,6 |

Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям из источников водоснабжения в 2010-2011гг. остался на прежнем уровне, нестандартных проб не регистрировалось. Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям  из разводящей сети улучшился  с 1,3% в 2010г до 0,6 % - в 2011 году.

Неудовлетворительное качество питьевой воды объясняется тем, что сельские водопроводы, не оборудованы необходимыми водоочистными сооружениями.

10.4 Состояние почв и санитарная очистка территории

Почвы Троицкого сельсовета относятся к сильно нарушенным, нуждающимся в усиленной охране, в связи со сплошной распашкой пахотных почв, высокой пастбищной дигрессией, вторичным засолением почв при инициативном орошении, сильной ветровой эрозией. Воздействие сельскохозяйственной техники влияет на изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30 см.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Также средства химизации сельского хозяйства являются источником техногенного поступления в почву тяжелых металлов.

Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Данных о качественном и количественном загрязнении почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям нет в связи с отсутствием лабораторных исследований почвы.

Санитарная очистка территории. Из объектов специального назначения, которые влияют на санитарное состояние окружающей среды, на территории поселения имеются свалка ТБО, действующий скотомогильник и кладбище.

Основным источником загрязнения поверхностного почвенного покрова является загрязнение твердыми бытовыми отходами производства и потребления. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления.

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) в 5 населенных пунктов сельсовета имеются свалки. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов должна составлять 500 метров. Не во всех населенных пунктах полигоны ТБО отвечают экологическим требованиям в области организации санитарно-защитной зоны.

Таблица 10.4.1  Характеристика полигона ТБО

| № п/п | Местоположение | Статус полигона ТБО | Расстояние до жилой застройки, м | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Троицкое, с-з от н.п. | не оформлен | 500 | 1,0 |
| 2. | с. Сорочиха, на юге от н.п. | не оформлен | 500 | 1,9 |
| 3. | с. Сорочиха, на ю-в от н.п. | несанкционированная | 1700 | 6,8 |
| 4. | п. Озерно-Титово, на севере от н.п. | не оформлен | 500 | 0,5 |
| 5. | с. Рассказово, на с-в от н.п. | не оформлен | 300 | 1,5 |
| 6. | п. Астродым, на с-в от н.п. | не оформлен | 400 | 2,0 |

Морфологический состав ТБО, принимаемых на объект: бумага, картон, пищевые отходы, стекло, черные металлы, цветные металлы, пластмассы, древесина, резина, кожа и текстиль, камни, штукатурка. Сортировка отходов отсутствует, предприятий, занимающихся переработкой вторсырья, на территории сельсовета нет. Промышленные отходы не принимаются.

Несанкционированные свалки на территории поселения требуют ликвидации. С этой целью в сельсовете разработано положение о санитарной очистке и благоустройству  территории сельсовета.

Существуют утвержденные нормы накопления ТБО:

- твердые бытовые отходы – 0,639 тыс. т;

- жидкие нечистоты – 4,25 тыс. м3;

- смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков – 0,13 тыс. т.

В сельсовете действует один скотомогильник, который удовлетворяет требованиям природоохранного законодательства  в области размещения и организации санитарно-защитной зоны.

Таблица 10.4.2 Характеристика скотомогильника

| № п/п | Населенный пункт | Вид захоронения | Расстояние до населенного пункта, км | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озерное-Титово | КРС, овцы | 3 | законсервированный |
| 2 | Сорочиха | КРС, овцы | 3 | законсервированный |
| 3 | Астродым | КРС, овцы | 3 | законсервированный |
| 4 | Троицкое | КРС, овцы | 3 | законсервированный |
| 5 | Рассказово | КРС, овцы | 3 | законсервированный |

В муниципальном образовании имеются 2 кладбища, общей площадью 24,1 га. Места захоронений соответствуют СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.).

Таблица 10.4.3 Характеристика кладбищ

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого размещаются кладбища | Расстояние до ближайшей жилой застройки, км | Территория, га | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Троицкое | 2 | 10,6 | Не намечается |
| 2 | с. Сорочиха | 2 | 13,5 | Не намечается |

10.5 Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

В 2011 году в целом по Карасукскому району показатель общей заболеваемости составил 1179,59 на 1000 населения. Показатель заболеваемости по классам болезней представлен в таблице.

Таблица 10.5.1 Заболеваемость взрослого населения Карасукского района в 2011 году

| Классы болезней | Показатель заболеваемости |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | В т.ч. с диагнозом, установленным впервые в жизни |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 111.84 | 39.73 |
| Болезни системы кровообращения | 149.43 | 23.78 |
| Новообразования | 27.80 | 8.60 |
| Беременность, роды и послеродовой период (расчет на взрослое население) | 0.00 | 6.94 |
| Инфекционные болезни | 51.94 | 44.40 |
| Болезни эндокринной системы | 33.29 | 8.60 |
| Болезни нервной системы | 14.42 | 3.91 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 43.58 | 41.31 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 14.50 | 7.26 |
| Психические расстройства | 46.80 | 4.43 |
| Врожденные аномалии | 0.52 | 4.56 |
| Болезни органов дыхания | 317.26 | 0.73 |
| Травмы и отравления | 46.50 | 46.50 |
| Болезни костно-мышечной системы | 1.41 | 25.72 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 54.41 | 52.81 |
| Болезни мочеполовой системы | 0.99 | 21.21 |
| Болезни органов пищеварения | 117.72 | 0.11 |
| Всего | 1179.59 | 728.33 |

У детей (0-14 лет) показатель общей заболеваемости в 2011 году составил 1972,13 на 1000 детского населения, первичной – 1713,58 на 1000 детского населения. Наибольшие показатели общей и первичной заболеваемости среди детей были зарегистрированы среди болезней органов дыхания, инфекционных заболеваниях.

Таблица 10.5.2 Структура заболеваемости детей Карасукского района в 2011 году

| Классы болезней | 2011 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общая | Первичная |
| Всего | 1972.13 | 1713.58 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | 140.03 | 139.69 |
| Новообразования | 16.65 | 9.25 |
| Болезни крови и кроветворных органов | 42.90 | 17.35 |
| Болезни эндокринной системы | 2.08 | 1.04 |
| Болезни нервной системы | 14.34 | 2.89 |
| Психические расстройства | 39.08 | 10.64 |
| Болезни глаза и придаточного аппарата | 56.31 | 39.43 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 34.34 | 32.72 |
| Болезни системы кровообращения | 8.21 | 2.54 |
| Болезни органов дыхания | 1093.55 | 1065.56 |
| Болезни органов пищеварения | 73.89 | 58.05 |
| Болезни кожи и п/кожной клетчатки | 97.59 | 95.17 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 72.39 | 36.66 |
| Болезни мочеполовой системы | 79.32 | 44.52 |
| Врожденные аномалии | 43.25 | 24.40 |
| Травмы и отравления | 67.07 | 67.07 |

Зооантропонозные и природно-очаговые инфекции. В 2011г в целом по Карасукскому району на 8,7 % по сравнению с 2010 годом  увеличилась заболеваемость клещевым сибирским тифом.

Зарегистрировано 75  укусов домашними и дикими животными. Укусы регистрировались на протяжении всего года.  Вакцинация пострадавших от укусов проводится по показаниям, привито всего 67 человек.

Дератизацией охвачено 312 объектов. Оперативная площадь обработки составила 2995 тыс. м2.

Глава 11. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

11.1 Исходные данные

Настоящий том включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории, снижения материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

При проектировании градостроительных решений ИТМ ГОЧС проекта генерального плана МО Троицкий сельсовет Карасукского района Новосибирской области было обеспечено соответствие принятых проектных решений действующим Российским законам, постановлениям органов исполнительной власти Российской Федерации, стандартам и правилам, в полном объеме учтены требования следующих документов:

- Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.98 № 28-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 22.12.04 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ;

- Постановление Правительства «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26.11.07 № 804;

- Постановление Правительства РФ «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.98 № 1149;

- Постановление Правительства РФ «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05.11.95 г. № 1113;

- Постановление Правительства РФ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.98 г. № 1115;

- Постановление Правительства РФ «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 1.03.93 г. № 178;

- Постановление Правительства РФ «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.03.97 г. № 334;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» от 23.04.94 г. № 359;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23.11.1996 г. № 1404;

- Постановление Правительства РФ «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.99 № 1309;

- Постановление Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.96 № 1340;

- Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.03 № 547 (в редакции постановления правительства РФ от 01.02.2005 г. № 49);

- Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.03 № 794 (в ред. постановления Правительства РФ от 27.05.05 № 335);

- Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 № 304;

- Совместный Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные - чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»;

- ГОСТ 22.0.002-86 «Система стандартов гражданской обороны СССР. Термины и определения»;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.01-57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов», Госстрой России, 1999;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). - М.: МЧС России, 1994;

- «Пожарная безопасность. Взрывобезопасность», Справочник, Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Иванов Е.Н.;М: Химия 1987 г;

- «Краткий справочник химика», издание седьмое, Перельман В.И.; М: Химия 1964 г.;

- «Вредные вещества в промышленности», Справочник, Левина Э.Н. Гадаскина И.Д.; Л: Химия 1985 г;

- «Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях» (книга 2, под общей редакцией Шойгу С. К.); МЧС России, 1998 г.;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- НПБ 02-93 «Порядок участия органов государственного пожарного надзора РФ в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства»;

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 2004.

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

Кроме указанных документов, были использованы другие федеральные, территориальные и производственно-отраслевые нормативные документы, содержащие требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

11.2 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

11.2.1. Границы зон возможных опасностей, предусмотренных
СНиП 2.01.51-90

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне.

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) (СНиП 2.01.51-90).

- На территории Троицкого сельсовета  существующих потенциально-опасных объектов нет.

- На автомобильной трассе возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

11.2.2. Возможные последствия ЧС и их влияние  на функционирование проектируемой территории

Прогноз опасностей террористического характера. Рост незарегистрированного оружия, увеличение количества незаконных вооруженных формирований, группировок и банд создает предпосылки для возрастания числа террористических актов.

В настоящее время понятия терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если иметь в виду возможность терроризма с применением оружия массового поражения. Именно такой терроризм может привести к катастрофам. Расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как никогда ранее. Это объясняется либерализацией торговли, слабостью экспортного контроля, открытостью данных о новейших разработках в области химического и биологического вооружения и усиливающейся интернационализацией преступности и терроризма.

В XXI веке велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Не исключена возможность сельскохозяйственного терроризма. В качестве агентов, поражающих зерновую продукцию и картофель, могут использоваться грибковые патогенные культуры.

Наряду с химическим, биологическим и другими видами современного терроризма, «электромагнитный терроризм», как составная часть «информационного терроризма», стал реальным явлением и представляет особую опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы государственного и военного управления, и объекты инфраструктуры. Потенциально возрастающие технологические возможности информатизации находят все большее применение в таких жизненно важных сферах деятельности общества, как телекоммуникация, энергетика, транспорт, системы хранения газа и нефти, водоснабжение и др.

Оценка опасностей военного характера. В настоящее время и в перспективе до 2015 года реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование  высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

  - в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

  - на суше - удары на большую глубину;

  - на море - с использованием подводных ударных систем;

  - боевые действия в космосе и из космоса.

Учитывая угрозу возможных планетарных - климатических изменений типа «ядерной ночи» или «ядерной зимы», массированное применение сторонами ракетно-ядерного оружия в начале XXI века представляется маловероятным. Однако это не исключает его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

Возможно поступление на вооружение взрывомагнитных генераторов частоты (ВМГЧ) с плотностью СВЧ энергии, достигающей 1 кДж/куб.см, и длительностью импульса от наносекунд до единиц секунд, способных генерируемым электромагнитным импульсом поражать электронные системы управления в радиусе до 500 метров.

В будущих военных конфликтах нельзя исключать возможность широкого применения оружия, создающего при подрыве боеприпасов огненный смерч, выжигающий кислород и вызывающий на значительных площадях несовместимый с жизнью биологических существ перепад давления.

Рассмотренный состав перспективных видов нового разрабатываемого оружия способен косвенно повлиять и на окружающую природную среду.

Наряду с этими исследованиями, в США, ряде стран НАТО, в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО), направленно воздействующего на изменение природно-климатических условий и процессов.

В возможных войнах начала XXI века особое значение приобретают способности сторон к психологическому информационному и психотронному воздействию. Информационное психологическое воздействие на поведение и психику способно существенно повысить (снизить) эффективность действий вооруженных сил, обеспечив им благоприятную (неблагоприятную) обстановку и поддержку, уменьшить число жертв среди мирного населения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Ядерное оружие. Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

В качестве ядерного заряда в атомных боеприпасах используется плутоний-239, уран-235 и уран-233.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны.

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз.

Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к возникновению пожаров.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение распространяются в воздухе во все стороны на расстояния 2,5÷3 км. Радиации изменяют  характер жизнедеятельности клеток, отдельных организмов и систем организма, что приводит к возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 ч после ядерного взрыва. Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 ч и более.

Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ).

Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.

Химическое оружие. Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли).

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Современные обычные средства поражения. Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения
ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

С целью организации надежной защиты объектов от обычного ВТО необходимо иметь определенные исходные данные, прежде всего такие, как результаты анализа ВТО потенциального противника, его боевых возможностей, систем наведения, уязвимых звеньев; уровень потенциальной опасности для объекта, перечень наиболее опасных производств, воздействие по которым этого оружия может привести к большим разрушениям, поражению населения, заражению природной среды сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами; боевые возможности средств защиты, состояние и демаскирующие признаки защищаемых объектов; вероятность поражения наиболее важных их элементов, необходимое количество средств защиты объектов экономики в районе, промышленном узле, регионе.

11.2.3. Эвакуация населения

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (далее - безопасные районы). Эвакуация считается законченной, когда все подлежащее эвакуации население будет вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы.

Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС (радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакомероприятий. Указанные признаки могут быть положены в основу классификации вариантов проведения эвакуации.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

При получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). Основанием для введения данной меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение этого срока.

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС. Порядок разработки, оформления, согласования и утверждения данных планов определяется Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другими соответствующими нормативными документами.

Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному принципу, который предполагает, что вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.

Эвакуация производится в загородную зону.

Загородная зона—это территория в пределах административных границ субъектов Российской Федерации, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, вне приграничных районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого населения по условиям его первоочередного жизнеобеспечения.

Эвакуации подлежат рабочие и служащие (совместно с неработающими членами семей) объектов экономики, деятельность которых в соответствии с мобилизационными планами не прекращается в военное время и может быть продолжена на новой базе, соответствующей их производственному профилю и расположенной в загородной зоне. Кроме того, эвакуации подлежит крайне необходимое оборудование и документы, без которых невозможно возобновление деятельности на новой базе, рабочие и служащие (с неработающими членами семей) объектов экономики, прекращающих свою деятельность в военное время, а также нетрудоспособное и не занятое в производстве население.

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуируемое население размещается в общественных и административных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т. д.), жилых домах независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления.

На территории Троицкого сельсовета отсутствуют населенные пункты, отнесенные к группе по ГО, а также – объекты особой важности по ГО, следовательно, определение количества рассредоточиваемого и эвакуируемого населения по направлениям рассредоточения и эвакуации, расчёт объемов жилищно-гражданского строительства, необходимого для расселения и обслуживания рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения не требуется.

Из пострадавших в результате землетрясений районов в случае нарушения основных систем жизнеобеспечения, при необходимости, проводится эвакуация населения. Она может носить местный или региональный характер. Решение на проведение эвакуации принимается главой администрации субъекта РФ.

Оповещение и информирование населения о порядке проведения эвакомероприятий осуществляется при помощи стационарных элементов территориальных систем оповещения и технических средств массовой информации, а при выходе из строя (например, при землетрясении) - громкоговорящими устройствами, установленными на автотранспорте, а также с помощью изготовленных для этой цели указателей, транспарантов и другой наглядной информации.

Сроки проведения эвакомероприятий по вывозу (выводу) населения из зоны ЧС определяются дорожно-транспортными возможностями. Эвакуация из зон крупномасштабных землетрясений осуществляется, как правило, после восстановления транспортных систем. В период пребывания людей в зоне ЧС организуется их первоочередное жизнеобеспечение.

Из районов, пострадавших в результате землетрясения, эвакуация населения проводится по производственно-территориальному принципу.

Эвакуация осуществляется в один этап, как правило, с развертыванием сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) в пострадавших районах. В качестве СЭП, а также мест временного размещения подлежащего эвакуации населения используются городские площадки, стадионы и другие безопасные (в случае повторных толчков) территории. При этом потерявшее кров население может быть временно размещено в палатках, юртах, вагонах-домиках, сборных домиках, железнодорожных вагонах, судах водного транспорта.

В случае аварии на химически опасном объекте (ХОО) проводится экстренный вывоз (вывод) населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения облака аварийно химически опасного вещества (АХОВ). Население, проживающее в непосредственной близости от ХОО, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на верхних или нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ). Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (объектов экономики), которые находятся в зоне возможного заражения.

Размещение эвакуированного населения производится в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения доводится до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения может осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном порядке. При аварии АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из зоны заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально складывающейся обстановки.

В зависимости от масштабов аварии с выбросом АХОВ в окружающую среду, их вида, продолжительность пребывания эвакоконтингента в районах его временного размещения может составить от нескольких часов до нескольких суток.

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня воды в паводок на реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.

В результате катастрофического затопления (наводнения) возникают значительные разрушения жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. Поэтому реэвакуация населения возможна только после проведения значительного объема восстановительных работ, которые могут быть достаточно продолжительными.

При наличии достоверного прогноза о прорыве гидротехнического сооружения проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация. Она носит локальный или местный характер. При достаточном времени упреждения эвакуация проводится по производственно-территориальному принципу с развертыванием СЭП. При небольшом периоде упреждения эвакуация проводится по территориальному принципу в один или два этапа. Во втором случае эваконаселение вывозится (выводится) на промежуточные пункты эвакуации (далее – ППЭ) на границе зоны катастрофического затопления (наводнения), а затем доставляется в места временного размещения.

При угрозе прорыва гидротехнического сооружения проводится экстренная эвакуация из зоны 4-часового добегания волны прорыва. За пределами зоны 4-часового добегания волны прорыва эвакуация осуществляется исходя из прогнозируемой или реально сложившейся гидрологической обстановки.

При угрозе катастрофического (природного или техногенного характера) затопления эвакуация населения может проводиться без развертывания СЭП. При этом оперативные группы, сформированные из личного состава СЭП, организуют вывоз (вывод) эваконаселения на границу зоны ЧС с последующей его отправкой к местам временного размещения.

11.2.4. Инженерная защита населения

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчётного количества укрываемых в течение до двух суток.

ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

-100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

-50 - для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

ПРУ необходимо оборудовать, прежде всего, в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.

11.3 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

11.3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на автотранспорте. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы. В настоящее время для перевозки аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в черте города установлены строго определенные маршруты, контролируемые ГИБДД.

Помимо аварий на автотранспорте перевозящем АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчёты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Таблица 11.3.1.1 Исходные данные

| Количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте | Q0 = 3,81 т (83 % от объема цистерны); |
| --- | --- |
| Количество участвующего в аварии хлора на автотранспорте | Q0 = 1,0 т (80 % от объема контейнера); |
| Плотность аммиака | d = 0,681 т/куб.м; |
| Плотность хлора | d = 1,553 т/куб.м; |
| Толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий. Расчёты выполняются аналогично расчётам по АХОВ на железной дороге.

Результаты расчётов представлены в таблице.

Таблица 11.3.1.2 Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, кв.км | Время подхода облака АХОВ к проектируемому объекту, мин. | Удаление проектируемого объекта от транспортных коммуникаций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | 10 | 3,5 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |  |

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 куб.м (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 кв.м.

Порядок оценки последствий аварии. Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 
1,4 кВт/кв.м и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/кв.м,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/кв.м;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, кв.м.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/кв.м, составляет 81 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 70,3 куб.м (95 % от объема цистерны);

- молярная масса СУГ	М = 44,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 176 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны.

Исходные данные:

- масса СУГ, участвующего в аварии	М = 4531,5 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/кв.м.

Расчёт интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/кв.м, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/кв.м,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/кв.м;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м;

r –расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/кв.м, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/кв.м, составляет 161 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автодороге, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием «огненного шара».

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 куб.м (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 кв.м.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/кв.м и более.

Расчёты выполняются аналогично расчётам по сценарию 1.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/кв.м, составляет 62 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 куб.м (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	М = 94,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Расчёты выполняются аналогично расчётам по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Проектируемая территория попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Воздушный транспорт. Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов и других технических средств с выработанным ресурсом эксплуатации.

При возникновении аварийной ситуации на воздушных судах, следующих по воздушным трассам и местным воздушным линиям, проходящими над городом не исключена, хотя и мало вероятна, возможность их падения на жилые кварталы. В зависимости от типа воздушного судна такое падение может привести к разрушению и повреждению от 5-7 до 10-12 домов. В результате данной катастрофы будет большое количество человеческих жертв (все пассажиры воздушного судна плюс 10 - 15 жителей), отдельные здания получат полные, средние и слабые разрушения. Наибольшее количество погибших среди населения будет, если воздушное судно упадет в ночное время на жилые дома, наименьшее - если воздушное судно упадет в ночное время на территорию промышленных предприятий. Данная ЧС потребует привлечения большого количества сил и средств для ликвидации последствий катастрофы и большим материальных затрат.

11.3.2 Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

## 11.3.3 Аварии на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

11.3.4 Природные чрезвычайные ситуации

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95, п. 3.1.1.).

Метеорологические опасности. Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью выше 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счёт проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Сейсмическая опасность. Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

При этом необходимо отметить, что важный вклад в количество спасенных людей несут предельно сжатые сроки выполнения спасательных работ, так как через сутки после землетрясения 40 % числа пострадавших, получивших тяжелые травматические повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через 3 суток - 60 %, а через 6 суток - 95 %. Данная статистика свидетельствует о необходимости проведения спасательных работ по извлечению людей из завалов как можно быстрее. Даже при массовых разрушениях спасательные работы необходимо завершить в течение 5 суток.

Расчётная схема завалов при землетрясении приведена на рисунке 11.3.4.1.

Рис 11.3.4.1 Расчётная схема завалов при землетрясении

h - высота завала;

L - дальность разлета обломков;

А,В,Н - длина, ширина, высота здания;

Азав, Взав - длина, ширина завала;

1 - контур здания до разрушения;

2 - контур завала.

При землетрясениях дальность разлета обломков рассчитывается из условия, что угол наклона боковых сторон обелиска равен углу естественного откоса. Исходя из этого условия, дальность разлета обломков составляет:

L = , м (H - высота зданий).

При оперативном прогнозировании рекомендуется заваливаемость улиц и подъездных путей, дальность разлета обломков принимать равной (м):

L=.

Для расположенных на территории Троицкого сельсовета зданий дальность разлета обломков при землетрясении составит:

L =  =  = 1,37 м (1-этажное здание);

L =  =  = 2,30 м (2-этажное здание);

L =  =  = 3,23 м (3-этажное здание).

Высота завала рассчитывается с учетом поправки на расчётную схему завала (рис. 1 Объем обелиска в этом случае равен:

, где:

Азав, Взав - размеры нижних граней обелиска (длина и ширина завала)

Азав=А+2L; Взав=В+2L;

А1 и В1 - размеры верхних граней обелиска;

А1=А-2L; В1=В-2L.

Показатель  в формуле определения объема образовавшегося завала при ориентировочных расчётах рекомендуется принимать равным:

для промышленных зданий =20 куб.м;

для жилых зданий                 =40 куб.м.

Более точные значения показателей , с учетом различных типов и конструктивных решений зданий, приведены в табл. 4.11. Эти данные получены на основе статистической обработки соответствующих показателей натурных завалов.

Таблица 11.3.4.1 Объемно-массовые характеристики завала

| Тип здания | Пустотность (), куб.м | Удельный объем (), куб.м | Объемный вес (), т/куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания бескаркасные: |  |  |  |
| кирпичное | 30 | 36 | 1.2 |
| мелкоблочное | 30 | 36 | 1.2 |
| крупноблочное | 30 | 36 | 1.2 |
| крупнопанельное | 40 | 42 | 1.1 |
| Жилые здания каркасные: |  |  |  |
| со стенами из навесных панелей | 40 | 42 | 1.1 |
| со стенами из каменных материалов | 40 | 42 | 1.1 |

Примечания:

1.Пустотность завала () - объем пустот на 100 куб.м завала.

2. Удельный объем завала () - объем завала на 100 куб.м строительного объема.

3. Объемный вес завала () - вес в т 1 куб.м завала.

На основании обобщения расчётов получена формула для определения высоты завала при оперативном прогнозировании

, м;

Где:

Н - высота здания в м;

- объем завала на 100 куб.м объема здания;

к - показатель, принимаемый равным 0,5 при оперативном прогнозировании.

Для расположенных на территории Троицкого сельсовета зданий при оперативном прогнозировании высота завалов при землетрясении составит в среднем:

1,61 м (1-этажное здание);

2,67 м (2-этажное здание);

3,70 м (3-этажное здание).

Оценка последствий землетрясений выполнена по следующим литературным источникам и методикам:

«Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах. Москва, 1996 г.

«Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС.

Согласно выполненной оценке, в результате землетрясения «сильные» разрушения могут получить здания и сооружения входящие в состав проектируемого объекта районной планировки, технологическое оборудование, а так же различные коммуникации (системы водоснабжения, электроснабжения). Сильные разрушения от воздействия землетрясения будут заключаться для зданий - разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов.

Для коммунально-энергетических сетей - разрушение и деформация большей части труб, кабелей; сдвиг трубопроводов в поперечном направлении, повреждение отстойников, насосного оборудования. Деформация и падение линий электропередач, обрыв проводов. Срыв с опор, опрокидывание и деформация оболочек резервуаров и емкостей. Обрыв подводящих трубопроводов и запорной арматуры.

Действия жителей района в результате землетрясений: при первых толчках, людям необходимо покинуть здания. Для того чтобы не поранится кусками штукатурки, стекла, можно спрятаться под стол, закрыв лицо руками. Ни в коем случае не прыгать из окон. При прекращении толчков, немедленно выйти на улицу на свободные площадки, находящиеся на безопасном удалении от зданий и наземных сооружений. Люди, находящиеся во время первых толчков на улице, должны немедленно отойти дальше от здания, сооружений, столбов, заборов.

Природные пожары. Пожарная опасность на территории Троицкого сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Половодье. В случае дружного характера весны (интенсивное снеготаяние в короткие сроки), возможно подтопление талыми водами с полей отдельных жилых и хозяйственных объектов. В подтопляемую зону могут также попасть отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, сельскохозяйственные угодья и дачные участки.

Атмосферные осадки. Для сведения к минимуму последствий возникновения ливневых дождей, града, сильных снегопадов, основными мероприятиями, проводимыми заблаговременно, являются:

- надежность и содержание в исправности работы всех инженерных и технологических систем;

- своевременное проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов в соответствии с нормами;

- содержание в исправности ограждающих несущих конструкций и конструкций покрытия.

Выпадение снега. Конструкция кровли зданий и сооружений рассчитана на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

11.3.5 Природно-очаговые, зоонозные инфекции и паразитарные заболевания

Источники (возбудители) эпизоотий. Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей. Специальной вакцины против птичьего гриппа для людей  нет нигде в мире. Вакцина есть только для птиц.

Грипп птиц может поражать все виды пернатых. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры.

Основными носителями птичьего гриппа считаются водоплавающие птицы.

Клещевой энцефалит. Энцефалиты – группа воспалительных заболеваний головного мозга человека и животных, обусловленных главным образом вирусами, бактериями, простейшими и другими болезнетворными микроорганизмами.

Сибирская язва. Сибирская язва – заразительная болезнь, вызываемая специфической бактерией (bacillus anthracis), проникающей через повреждения в кожу, желудок, легкие, большей частью с пищей или питьем. Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, даже дичи; обнаруживается спустя 3-4 дня после заражения.

Бешенство. Бешенство – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заражение бешенством человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек человека слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя бешенства. Особенно опасны для человека укусы больным животным головы, лица, шеи; в этих случаях инкубационный период болезни укорачивается, а заболевание протекает особенно бурно. Проникнув в организм человека через рану, причинённую укусом бешеного животного (или ослюнённую царапину), вирус распространяется по нервным стволам в направлении к центральной нервной системе, поражая нервные центры и кору головного мозга.

Ящур. Ящур – рыльнокопытная болезнь животных острая заразная болезнь, встречается у быков, овец, свиней и пр. Симптомы – умеренная лихорадка, катаральное воспаление слизистой оболочки рта; на внутренней поверхности губ, на конце и краях языка беловатые пузыри, оставляющие после себя язвы; в расщелине и на венчике копыт, на вымени, сосках – пузыри, пустулы, корки; болезнь оканчивается через 12-14 дней; в неблагоприятных случаях гибельный исход. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока больных животных и выражается лихорадкой и пузырьками на губах, языке, иногда на твердом и мягком небе.

Колорадский жук – опасный вредитель картофеля - повсеместно. Потеря урожая до 5 %.

Саранчовые. Вследствие неожиданного залёта стай издалека и способности массового нападения на посевы саранчи особенно опасна как вредитель с.-х. культур (хлебных злаков, хлопчатника и т. д.). Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, кулиги уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метёлки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой ею пищи при длительных полётах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 кв.м, а площади, заселённые саранчой, нередко составляют около 1 млн. га. Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны: два подвида перелётной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

11.3.6 Оценка риска возникновения аварий для различных 
видов ОПО в  Новосибирской области на основе статистических 
данных по аварийности

Под оценкой риска возникновения аварии на опасном производственном объекте в настоящем проекте понимается частота или вероятность ее возникновения в течение календарного года.

В общем случае риск (частота) возникновения аварии на ОПО, относящегося к определенному виду надзора, может быть определен по следующей формуле:

Рiср=1/Т  Ati/Mti,

где Ati - количество аварий, произошедших на ОПО i-ой отрасли промышленности  в t - ом году;

Mti  - количество опасных производственных объектов, относящихся к ОПО i - ой отрасли промышленности в t-ом году;

i - индекс отрасли промышленности (вида надзора);

Т - временной отрезок (количество лет) для которого проводится усреднение показателя

t -  индекс  календарного  года из  рассматриваемого  временного отрезка;

При этом принято следующее соответствие календарного года и значения индекса (t): 1991г. - t=l; 1992г. -1 =2; ... 2000г.-t =10.

В таблице представлены результаты расчётов оценки средней частоты возникновения аварий в течение 1991÷2000 годов для ОПО, находящихся в Новосибирской области, относящихся к различным отраслям промышленности и подконтрольных Госгортехнадзору России. Там же для сравнения приведены значения частоты возникновения аварий за 2000 год.

Таблица 11.3.6.1 Оценка частоты возникновения аварий  на ОПО различных отраслей промышленности

| Отрасль промышленности, вид надзора | Средняя за 10 лет оценка частоты возникновения аварии на ОПО |
| --- | --- |
| Химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность | 1,9 × 10 --4 |
| Подъемные сооружения | 7,5 x 10 -5 |
| Газоснабжение | 2,9×10 -4 |
| Котлы, сосуды под давлением | 5,1 × 10 -5 |

Анализ значений среднеотраслевых показателей частоты возникновения аварий на ОПО различных отраслей промышленности, применительно к ОПО, характерным для крупных городов России, позволяет выделить две группы отраслей промышленности по частоте (уровню риска) возникновения аварий.

К группе наибольшего риска относятся предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Частота  возникновения аварий на этих объектах превышает 10 –4  в  год.

Ко второй группе по степени опасности (с точки зрения частоты возникновения аварий) относятся:

-объекты газоснабжения,

-подъемные сооружения;

-котлы и сосуды под давлением.

Частота возникновения аварий на объектах этой группы – 2,9 × 10-4,  7,5 × 10-5 и 5,1 × 10-5 в год соответственно.

11.3.7 Оценка обобщенного риска возникновения ЧС для 
совокупности ОПО, расположенных в Новосибирской области

Для конкретной совокупности опасных производственных объектов уровень риска возникновения ЧС техногенного характера, связанного с их функционированием, совпадает с уровнем риска возникновения аварий на этих ОПО.

Каждый житель района подвергается риску воздействия поражающих факторов в случае аварий на тех ОПО, в зоне возможного воздействия которых он оказывается в ходе своих перемещений по территории города в течение года. Проводить учет специфики перемещения отдельно взятой личности невозможно и нецелесообразно. Можно рассматривать и сравнивать уровень риска возникновения аварии на ОПО для среднестатистического жителя города, вернее для некоторого довольно значительного количества жителей.

Имеющиеся для крупных городов России данные по количеству ОПО,
относящихся к определенным отраслям и видам надзора и, соответственно,
обладающих определенными признаками опасности, а также полученные оценки риска, возникновения аварий на отдельных объектах различных отраслей промышленности в принципе являются необходимой и достаточной информационной базой для проведения оценок обобщенного риска возникновения аварий.

Суммарный или обобщенный уровень риска (частоты) возникновения аварий для полной совокупности расположенных в городе ОПО различной отраслевой направленности может быть определен по следующей зависимости:

Р S k = 1 – Пj(1-Pjср)Njk

Где:

Njk - количество в населенном пункте ОПО, обладающих j-ым признаком опасности;

Р ср - частота возникновения аварий на ОПО, связанных с j-ым признаком опасности.

Величина Pjср является средне взвешенной оценкой для Р ср тех отраслей промышленности объекты, которых обладают j-ым признаком опасности, и определяется по следующей зависимости:

P jср = (j Piср х М ij 10) /j Мij 10i

Где:

М ij 10- текущее количество ОПО, относящихся к i-ой отрасли промышленности и обладающих j – ым признаком опасности.

Для учета относительного риска возникновения аварии в городах с различной численностью населения проводится оценка Рsk в пересчёте на 50000 населения по следующей зависимости:

Рsk = Рsk / a,

Где:

а = Lk / 50000,

Lk - количество населения, проживающего в К - ом городе.

Оценка обобщенного риска возникновения ЧС техногенного характера в Новосибирской области, проводилась с использованием среднеотраслевых статистических оценок риска возникновения аварий на ОПО.

Для Новосибирской области среднее значение величины относительного риска возникновения аварий приходящееся на 10000 жителей - Рsk равно 4,436×10-3 год-1.

11.3.8 Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характер

Организация локального оповещения о ЧС. Оповещение (экстренное информирование населения) производится в следующих случаях:

а) при угрозе:

стихийных бедствий;

возникновения крупных производственных аварий и катастроф;

радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения (заражения);

катастрофического затопления;

б) воздушной опасности;

в) эвакуационных мероприятий.

Система оповещения Троицкого сельсовета должна быть сопряжена с территориальной АСЦО ГО Новосибирской области.

Эта система создана на базе аппаратуры П-166 и действующих сетей электросвязи на территории Новосибирской области, включая сети проводного, радио- и телевизионного вещания.

АСЦО ГО Новосибирской области обеспечивает:

- циркулярное оповещение руководящего состава гражданской обороны края и входящих в его состав населенных пунктов с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала "ОБЪЯВЛЕН СБОР";

- передачу информации ГО для населения края по средствам проводного вещания от радиотрансляционных узлов населенных пунктов (далее - РТУ);

- циркулярную передачу населению сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с запуском электросирен;

- циркулярный и выборочный прием сигналов и речевой информации для глав местных администраций через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Новосибирской области и дежурным ГУВД Новосибирской области.

АСЦО ГО задействуется местным запуском от основного пункта Главного управления МЧС России по Новосибирской области или с основного и загородного пунктов управления администрации Новосибирской области.

При задействовании АСЦО ГО Новосибирской области от центра управления начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области передача условных сигналов и речевой информации по гражданской обороне осуществляется по действующим сетям проводного вещания, каналам электросвязи и абонентским телефонным линиям. При запуске АСЦО ГО с основного или загородного пунктов управления краевой администрации передача условных сигналов и речевой информации по гражданской обороне в дополнение к вышеперечисленным сетям и каналам связи осуществляется по каналам звукового сопровождения краевого телевидения и внутрикраевым станциям радиовещания. Во всех случаях задействования АСЦО ГО Новосибирской области передача сигналов и речевой информации по гражданской обороне производится в любое время суток с принудительным отключением программ вещания и без предупреждения предприятий, учреждений, организаций и операторов связи об отключении этих программ.

Стойки циркулярного вызова руководящего состава и электросирены, установленные в населенных пунктах края, запускаются от оперативного дежурного пункта управления начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области. В случае несрабатывания стоек при централизованном запуске, оповещение руководящего состава и населения Новосибирской области по сигналам гражданской обороны осуществляется для каждого из районов края путем ручного включения команд управления с аппаратуры П-166, установленной на узлах электросвязи этих районов, в присутствии начальника управления (отдела) по делам ГО, ЧС и ПБ при администрации города (района) или представителя администрации города (района) из числа руководящего состава по гражданской обороне. Непосредственное включение необходимых команд управления на аппаратуре П-166 производит дежурный персонал узлов электросвязи городов (районов) Новосибирской области в соответствии с имеющимися инструкциями.

Развитие, совершенствование, задействование и контроль за эксплуатацией АСЦО ГО Новосибирской области обеспечивает Главное управление МЧС России по Новосибирской области с учетом развития коммерческого и государственного телевидения и радиовещания.

Основной способ оповещения - передача речевой информации.

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу население обязано немедленно включить радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения отдела ГО, ЧС и ПБ.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Варианты текстов сообщений отдела по делам ГО, ЧС и ПБ при возникновении воздушной опасности в военное время могут быть следующего содержания:

при воздушной опасности:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и, при необходимости, окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее укройтесь в защитном сооружении или в другом предназначенном для этой цели сооружении, а также в складках местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям отдела по делам ГОЧС».

при миновании воздушной опасности:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Отбой воздушной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям отдела по делам ГОЧС».

при угрозе химического заражения:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы, укройте детей в детских защитных камерах. Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Окажите в этом помощь престарелым и больным. Оповестите соседей о полученной информации. Отключите электроэнергию и приборы. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями отдела по делам ГОЧС».

при угрозе радиоактивного заражения:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства химической защиты и держите их постоянно при себе. По команде штаба гражданской обороны наденьте их. Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Оповестите соседей о полученной информации. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями отдела по делам ГОЧС».

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации. При необходимости содержание текстов может быть изменено.

Для приема сигналов гражданской обороны предусматривается 100%-ное оборудование квартир проектируемых жилых домов абонентскими сетями радио- и телевизионного вещания.

Для устойчивой работы системы оповещения на крышах зданий в населенных пунктах на территории района рекомендуется разместить установки электросирен С-40 с оконечными устройствами (с радиусом действия 500 м) для оповещения населения по сигналам гражданской обороны из Отдела по делам ГО, ЧС и ПБ.

Таблица 11.3.8.1 Технические характеристики электросирены С-40

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ (на расстоянии 1,0 м от рабочего колеса) | 118 |
| Частота звуковых колебаний, Гц | 450 |
| Номинальная мощность электродвигателя сирены, кВт | 3,0 |
| Характеристики питающей сети | ток переменный, трехфазный, 380 В, 50 Гц |
| Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 400 |
| Номинальная высота рабочего колеса, мм | 110 |
| Габаритные размеры электросирены, мм: - высота - диаметр | 400 740 |
| Масса, кг не более | 42,0 |

Электросирены С-40 поставляет завод-изготовитель ТОО «Фобос», 152914, г. Рыбинск, ул. Качалова, 26-16, тел/факс 8 (0855) 520077.

Оконечные устройства Р-164-А поставляет ОАО ВРЗ «Полюс», 394019, г. Воронеж, ул. 9-го января, 180, тел. 8 (0732) 166054.

Таблица 11.3.8.2 Сигналы оповещения гражданской обороны

| Наименование сигнала | Световой сигнал | Звуковой сигнал | По радио | Действия по сигналам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Воздушная тревога» | Красная ракета | Частые короткие гудки автомобиля | 333 | Немедленно покинуть помещения, рабочие места, транспортные средства и укрыться в защитных сооружениях. |
| «Химическая тревога» | Ракета СХТ (3 красных огня со звуковым сигналом) | Длинные гудки автомобиля | 444 | Население, находящееся на открытой местности, немедленно надевает противогазы и защитные плащи в виде накидки, а находящееся в негерметизированных сооружениях и объектах без фильтровентиляционных установок, только противогазы. В отсутствии ИСЗ немедленно покидает район применения химического оружия. |
| «Радиационная опасность» | Зеленая ракета | Непрерывные гудки автомобиля | 555 | Население, находящееся на открытой местности, немедленно надевает индивидуальные средства защиты или укрывается на период выпадения радиоактивных веществ. |
| «Отбой» | Белая ракета | Чередование коротких и длинных гудков автомобиля | 666 | Население после того, как с помощью прибора будет установлено отсутствие опасности поражения, снимает средства индивидуальной защиты и покидает места укрытия. |

Устойчивость функционирования систем водоснабжения. Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. "Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения".

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

•  31 л на одного человека в сутки;

• 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

• 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с исполкомами местных Советов пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (РСОВ) из зараженного источника.

Основные технические требования к оснащению систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и приемам эксплуатации, повышающим их устойчивость

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность:

• должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

• реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

• порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращенного количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлеченные к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

11.4 Противопожарные мероприятия

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчёт принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-56 ГКУ «10 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.

11.5 Заключение

Катастрофы из нашей жизни не исключены. Предотвратить их нельзя, ибо те явления, которые наполняют нашу жизнь опасностями и приводят к потере людей и огромных материальных средств, для природы естественны и необходимы. Избежать катастроф в техносфере сегодня невозможно. Невозможно по многим причинам, и прежде всего потому, что человек пока не в состоянии просчитать все последствия совершаемых действий и делать абсолютно безошибочные шаги. Правда, в настоящий момент следует говорить даже не об отсутствии у человека определенных физических возможностей для исключения катастроф из его жизни, а об элементарной неосмотрительности, о небрежности и недисциплинированности, так как именно это в большинстве случаев является источником многих бед.

Предотвращать катастрофы в силу разных причин невозможно, поэтому борьба за смягчение ущерба и потерь от катастроф должна стать приоритетом.

Необходимо активно осуществлять превентивные меры, которые способны заметно уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных катастроф. Это представляется важным еще и потому, что расходы на реализацию таких мер, по расчётам международных экспертов, примерно в 15 раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, должна иметь прочную научную, законодательную и экономическую базу и содержать следующие основные аспекты:

- выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает комплексный анализ информации систем наблюдения за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, сооружений, потенциально опасных объектов и др.;

- применение новейших достижений науки и техники для решения прикладных задач в области гражданской безопасности. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, необходимо использовать существующие уникальные технологии и технические средства, с помощью которых защита населения и территорий от катастроф может быть поднята на значительно более высокую ступень;

- повышение уровня осведомленности населения о риске катастроф и мерах по смягчению их последствий и защите, создание разветвленной системы информирования населения в этой области, обучения его правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

- необходимо создание экономических механизмов стимулирования деятельности по снижению рисков катастроф и формирование необходимых резервов;

- необходимо разработать и внедрить систему льгот, которые поощряли бы организации, осуществляющие указанную деятельность.

Реализация мероприятий раздела «ИТМ ГО» может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики города в военное время и при чрезвычайных ситуациях в разделе «ИТМ ГО» были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;

- анализ и оценка защиты работающего персонала и наибольшей работающей смены;

- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;

- учтены возможности транспортных коммуникаций;

- учтены возможности  и ресурсы источников электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств, ГСМ, продовольствия.

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, характер поражения, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду. Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном принятии мер снизить все виды потерь.

Абсолютной безопасности не бывает. Многие катастрофы оказываются для нас таковыми вследствие какого-то нашего незнания, неумения, ограниченности в чем-то. По мере развития мировой науки будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, а значит, разрабатываться и внедряться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения, обеспечить ее достаточность в складывающейся обстановке и максимальную адаптивность в условиях катастроф любого рода.

Там, где стихийным бедствиям и катастрофам противостоят высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия местных органов власти, подразделений и учреждений МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств, в сочетании с умелыми действиями населения, происходит снижение людских потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

11.6 Выводы

1. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

2. При катастрофическом затоплении объект не попадает в затапливаемую зону.

3. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом АХОВ на железной и автомобильной дорогах, проектируемая территория попадает в зону возможного химического заражения.

4. Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
ПЧ-56 ГКУ «10 отряд ФПС по Новосибирской области». По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40.

5. Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

6. Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

ГЛАВА 12 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 12.1 Технико-экономические показатели генерального плана

| Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |
| Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 33000,0 | 33000,0 |
| Лесные участки | -"- | 587 | - |
| Сельхоз земли | -"- | 21956 | - |
| Луговая, степная растительность, кустарник | -"- | 4922 | - |
| Болота | -"- | 1904 | - |
| Водоёмы | -"- | 3110 | - |
| Территории населенных пунктов в существующих границах | -"- | 394 | - |
| Специальные территории (кладбища, свалки, скотомогильники) | -"- | 26 | - |
| Производственные территории, территории сельскохозяйственных предприятий (вне границ населённых пунктов) | -"- | 95 | - |
| по функциональному назначению | -"- |  |  |
| Зона градостроительного освоения |  | - | 394 |
| Зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 24010 |
| Зона сельскохозяйственного производства | -"- | - | 4 |
| Зона резервных территорий для муниципальных нужд | -"- | - | 1178 |
| Зона специального назначения | -"- | - | 7 |
| Зона природно-ландшафтных территорий | -"- | - | 4872 |
| Водные объекты |  |  | 2535 |
| II. Население |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 2127 | 2200 |
| Возрастная структура населения: | % |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | -"- | 18,6 | 18,7 |
| население в трудоспособном возрасте | -"- | 57,9 | 57,0 |
| население старше трудоспособного возраста | -"- | 23,6 | 24,3 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 30,1 | 55,5 |
| В т.ч. нового строительства | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 25,4 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 14,2 | 25,0 |
| IV. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 26,0 | 53,96 |
| Плотность дорожной сети | км/км.кв | 0,13 | 0,16 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 400 |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 1326,3 |
| Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | 721,5 |
| Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 724,108 |
| Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 15540,0 |

) Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года//Режимдоступа:http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.